第 1 讲教案

| 题 目 |  | 国家标准中的相关规定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目一任务一 |  |
| 教 学 目 的 |  | 初步掌握制图相关国家标准的规定。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 国家标准中的相关规定 |  |  |  |  |
| 1 | 图纸幅面和标题栏 |  |  |  | 20/20 |
| 2 | 比例 |  |  |  | 10/30 |
| 3 | 字体 |  |  |  | 15/45 |
| 4 | 图线 |  |  |  | 20/65 |
| 5 | 尺寸注法 |  |  |  | 25/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第1讲 国家标准中的相关规定 国家标准中的相关规定 一、图纸幅面和标题栏 （GB/T 14689–2008） 1．图纸幅面和图框格式 A0 ~ A4 2．标题栏 3．附加符号 （1）对中符号 （2）方向符号 二、比例 三、字体 四、图线 1．图线的型式及应用 2．图线的宽度 3．图线的画法 | 五、尺寸注法 1．标注尺寸的基本规则 2．尺寸的基本要素 （1）尺寸界线 （2）尺寸线 （3）尺寸终端 （4）尺寸数字 3．常用尺寸的标注规则 |

| 教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析 |  |
| --- | --- |
| 一、教学内容设计 本节课主要内容是国家标准中的相关规定(如图幅格式、标题栏、比例、字体、图线、尺寸标注等)。 二、教学方法设计 通过展示符合国标的零件图和错误图纸 2 个对比案例提出“为什么同样的零件，错误图纸会导致返工？”的问题。让学生直观感受国标的 “实用性”，明确 “学什么、为什么学”。然后按照绘图的过程引出各种国标规定，依次进行讲解，使枯燥的内容便于学习记忆。这部分内容教学采用讲授式和案例式的教学方法。 三、教学手段设计 授课时采用多媒体和板书相结合的教学手段。 四、教学重点、难点分析 重点：建立“标准”的概念，掌握技术制图中的常用国标，并在绘制图样时能自觉遵守 难点：图线和尺寸标注两个国家标准 突破重点难点的方法是：引入全球标准化的概念，强调标准的重要性，树立自觉执行国标意识。采用示范板图，重点讲解粗实线、细实线、虚线、点画线四种图线的画法，突破重点，掌握难点。 |  |
| 制图的基本知识 一、 图纸幅面和标题栏 1．图纸幅面和图框格式 （1）图纸幅面。由图纸的长边和短边尺寸所确定的图纸大小称为图纸幅面，如表1所示。 表1 基本幅面 幅 面 代 号; A0; A1; A2; A3; A4. B×L; 841×1189; 594×841; 420×594; 297×420; 210×297. e; 20; 10. c; 10; 5. a; 25. （2）图框格式。在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为保留装订边的图框格式和不保留装订边的图框格式，如图1和图2所示。 图1 保留装订边的图框格式 （a）X型 （b）Y型 图2 不保留装订边的图框格式 2．标题栏 在机械图样中必须画出标题栏。标题栏的内容、格式和尺寸，应按国家标准《技术制图 标题栏》（GB/T 10609.1—2008）的规定绘制，如图3所示。 图3 标题栏的格式和尺寸 3．附加符号 （1）对中符号。为使图样复制或缩微摄影时便于定位，在图纸各边的中点处分别画出对中符号。对中符号用粗实线绘制，自周边伸入图框内约5 mm。 （2）方向符号。为了使用预先印制好边框的图纸，当绘图和看图方向与标题栏文字的方向不一致时，应在图纸的对中符号上画出方向符号。如图4所示。 （a）对中符号 （b）方向符号 图4 对中符号和方向符号 二、 比例 比例是指图样中图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。比例系列如表2所示。 表2 比例系列 三、 字体 书写字体的基本要求是字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。 （1）字体的大小以号数（字体的高度h，单位为mm）表示，其允许的尺寸系列为1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20。如需要书写更大的字，字体高度应按 的比率递增。 （2）数字用作指数、分数、注脚和尺寸偏差数值时，一般采用小一号字体。 （3）汉字应写成长仿宋体字，并采用简化字。书写时做到横平竖直、注意起落、结构均匀、填满方格。 （4）字母和数字分为A型和B型。A型字体的笔画宽度d=h/14，B型字体的笔画宽度d=h/10。 （5）字母和数字可以写成斜体和直体。斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成75°，绘图时一般用B型斜体字。 四、 图线 1、图线型式及应用 国家标准《机械制图 图样画法 图线》（GB/T 4457.4—2002）规定了在机械图样中使用的9种图线，其名称、线型、线宽及一般应用如表3所示。 表3 图线的名称、线型、线宽及一般应用 2、图线的宽度 在机械图样中采用粗、细两种线宽，粗细的比例为2∶1。例如，当粗实线、粗虚线、粗点画线的宽度为0.7 mm时，与之对应的细实线、波浪线、双折线、细虚线、细点画线、细双点画线的宽度为0.35 mm。粗线宽度通常为0.5 mm或0.7 mm。为了保证图样清晰，便于复制，图样上尽量避免出现宽度小于0.18 mm的图线。 3、图线的画法 （1）在同一图样中绘制粗实线、细实线、虚线、点画线及双点画线等图线时，应保持同类图线的宽度基本一致，线段长短大致相等，间隔大致相同。 （2）相交线的画法如图5所示。 图5 相交线的画法 （3）圆的对称中心线的画法如图6所示。 图6 圆的对称中心线的画法 五、尺寸注法 1．标注尺寸的基本规则 （1）在图样上标注的尺寸数值应以机件的真实大小为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。 （2）图样中的尺寸以mm为单位时，不需要标注计量单位的符号或名称。若采用其他单位，则必须注明。 （3）图样中所注尺寸是该图样所示机件最后完工时的尺寸，否则，应另加说明。 （4）机件的每一个尺寸一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形上。 2．尺寸的基本要素 (1) 尺寸界线（细实线） (2) 尺寸线（细实线） (3) 尺寸线终端 (4) 尺寸数字 3．常用尺寸的标注规则 常用尺寸的标注规则如表4所示。 表4 常用尺寸的标注规则 | 以一张零件图为例，根据绘图的过程引出各国标规定 采用示范板图，重点讲解粗实线、细实线、虚线、点画线四种图线的画法 |