第 3 讲教案

| 题 目 |  | 平面图形的绘制方法、草图的绘制方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目一任务四、项目一任务五 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.掌握尺寸分析和线段分析，抄画简单平面图形。 2.掌握草图的绘制方法。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 平面图形的绘制方法 |  |  |  |  |
| 1 | 尺寸分析 |  |  |  | 15/15 |
| 2 | 线段分析 |  |  |  | 15/30 |
| 3 | 作图步骤 |  |  |  | 15/45 |
| 二 | 草图的绘制方法 |  |  |  |  |
| 1 | 直线的画法 |  |  |  | 5/50 |
| 2 | 常用角度的画法 |  |  |  | 10/60 |
| 3 | 圆的画法 |  |  |  | 10/70 |
| 4 | 圆角的画法 |  |  |  | 10/80 |
| 5 | 椭圆的画法 |  |  |  | 10/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第3讲 平面图形的绘制方法、草图的绘制方法 平面图形的绘制方法 一、 尺寸分析 1、尺寸基准 2、定形尺寸 3、定位尺寸 二、线段分析 已知线段 中间线段 连接线段 三、 作图步骤 | 草图的绘制方法 一、 直线的画法 画水平线 画垂线 画斜线 二、 常用角度的画法 45° 30° 60° 三、 圆的画法 四、 圆角的画法 五、 椭圆的画法 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

一、教学内容设计 本节课主要内容是平面图形和草图的绘制方法，授课思路：先讲解平面图形中直线、圆弧及其他曲线的作图方法，即几何作图，再学习如何抄画平面图形。 二、教学方法设计 这部分内容教学采用讲授式的教学方法。 授课过程中以例题加深学生对本讲内容的掌握，举例可采取提问学生或讨论的方式进行，以活跃课堂气氛，增强学生兴趣，提高其注意力。 三、教学手段设计 授课时采用多媒体和板图相结合的教学手段。板图演示使学生能清晰地看到作图的过程，有利于加强他们作图基本功。 四、教学重点、难点分析 重点：尺寸分析和线段分析、草图的绘制 难点：平面图形的作图步骤 突破重点难点的方法是：利用课件讲解平面图形，巩固各种几何作图方法，掌握抄画简单平面图形的步骤。

| 平面图形的绘制方法 一、 尺寸分析 （1）尺寸基准 尺寸基准是标注尺寸的起始点。平面图形的尺寸基准可以分为水平方向尺寸基准和垂直方向尺寸基准，它们一般是两条相互垂直的线段。如图1所示，该图形下方的水平轮廓线和通过圆心的垂直中心线为水平方向和垂直方向的尺寸基准。 图1 尺寸基准 （2）定形尺寸 定形尺寸是确定组成平面图形的各线段或线框的形状和大小的尺寸。如图2所示圆的直径20、10和底座厚度8等。 图2 定形尺寸 （3）定位尺寸 定位尺寸是确定某一线段或某一封闭线框在整个图形内位置的尺寸，如图3所示的尺寸20和6等。  图3 定位尺寸 二、 线段分析 在线段分析中，根据其尺寸是否齐全，将平面图形中的线段分为已知线段、中间线段和连接线段3类。 （1）已知线段。已知线段是有定形尺寸和两个方向的定位尺寸，并且根据这些尺寸直接就能画出的线段，如图4所示。 图4 已知线段 （2）中间线段。中间线段是有定形尺寸和一个方向的定位尺寸的线段，如图5所示。 图5 中间线段 （3）连接线段。只有定形尺寸，没有定位尺寸的线段，称为连接线段。如图6所示。 图6 连接线段 三、作图步骤 下面通过绘制如图7所示的图形来介绍平面图形的绘图步骤（见图8）。 图7 手柄平面图形 1．准备工作 准备好绘图工具和仪器，选定比例和图幅，画出图框和标题栏。 2．打底稿 先布图，画出作图基准线，然后在尺寸分析和线段分析的基础上确定画图步骤。 尺寸分析：左右方向的尺寸基准是R13圆弧的左侧垂直线，上下方向以手柄的轴线为基准。尺寸φ16、R13、R45、R65、R7、15、C2是表示各部分大小的定形尺寸。尺寸90决定R7的圆心位置（圆心在90mm-7mm处），尺寸φ26决定R65的圆心上下方向的位置（R65的圆弧与距轴线各为13mm的两直线相切，故其圆心距两直线距离为65mm），它们都是定位尺寸。 线段分析：R7、R13是已知圆弧，R65是中间圆弧（圆心在左右方向上未定），R45是连接圆弧。 （1）画出已知线段 （2）画中间线段R65：作定位尺寸φ26，R65的圆心位置线L1和L2，如图1-35（b）所示；由于R65与R7相内切，故以点O为圆心，以R=65mm-7mm为半径画弧，交L1于O1点、交L2于O2点，连接点O和O1并延长，在R7的圆弧上交出A1点，同理，作出A2点；分别以点O1 、O2为圆心，以R65为半径画弧，两段弧的右端点是点A1、A2。 （3）画连接线段R45：由于R45分别与R13、R65外切，故以点O2为圆心，以R=45mm+65mm为半径所画的圆弧与以点O3为圆心，以R=45mm+13mm为半径所画的圆弧交于点O4，同理，求得点O5。连接O1O5、O3O5、O2O4、O3O4，分别与R13、R65圆弧交出点C1、C2、C3、C4；分别以点O4、O5为圆心，以R45为半径画弧，C1、C2、C3、C4是该弧的起始点和终止点。 3．检查并加深 （a） （b） （c） （d） 图8 手柄绘图步骤 草图的绘制方法 一 、直线的画法 图9所示为水平线、垂线和斜线的画法。 （a）画水平线 （b）画垂线 （c）画斜线 图9 直线的画法 二 、常用角度的画法 画45°、30°、60°等常见角度，可以根据两直角边的比例关系，在两直角边上定出两端点，然后连接而成，如图10所示。 （a） （b） （c） （d） 图10 常用角度的画法 三 、圆的画法 画小圆时，先画中心线，在中心线上按半径大小，目测定出4个点，然后过4个点分两半画出。画直径较大的圆时，可以过圆心加画一对十字线，按半径大小，目测定出8个点，然后分段画出。如图11所示。 图11 圆的画法 四 、圆角的画法 在画圆角时，应根据圆角半径的大小，在分角线上定出圆心的位置，过圆心向两边引垂直线以定出圆弧的起点和终点，并在分角线上定出圆弧上的一点，然后徒手画圆弧，把三点连接起来，如图12所示。 （a）画90°圆弧 （b）画任意角圆弧 图12 圆角的画法 五 、椭圆的画法 画椭圆时，先根据长短轴定出4个点，画出一个矩形，然后作出与矩形相切的椭圆。也可以先画出椭圆的外接菱形，然后作出椭圆，如图13所示。 （a） （b） 图13 椭圆的画法 项目一 学生问题汇总 1. 为什么作图时要采用不同的图线？ 因为规定不同种类的图线有助于区分被描述对象的轮廓（粗实线）、可见性（细虚线）、方位（细点画线）及运动特性（细双点画线）等。 2. 绘制平面图形时，已知线段、中间线段和连接线段的绘制顺序是什么？ 绘制平面图形时，一般先画出已知线段，再画出中间线段，最后画出连接线段。 3.尺规作图与徒手草图以及计算机绘图的应用特点是什么？ 尺规图（用圆规、三角板等绘图仪器画的图）是应用较多的正规工程图，也是徒手草图和计算机绘图的基础，在计算机高速发展的今天还将有一席之地。徒手草图以尺规作图为基础，作图迅速简捷，便于信息交流和表达。计算机绘图也要依据尺规作图的几何原理，用鼠标和键盘代替尺规、铅笔，作图高效、美观、准确，正在成为工程信息表达的主体。 | 通过多媒体演示手柄的绘制过程掌握平面图形的画法 |
| --- | --- |