第 14 讲教案

| 题 目 |  | 零件图基础 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目七任务一 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.了解零件图的作用和内容。 2.熟悉零件图的中各种视图选择方法。 3.掌握零件图中的尺寸标注。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 零件图基础 |  |  |  | 5/5 |
| 1 | 零件图的作用和内容 |  |  |  | 10/10 |
| 2 | 零件图的视图选择 |  |  |  | 30/40 |
| 3 | 零件工艺结构 |  |  |  | 25/65 |
| 4 | 零件图的尺寸标注 |  |  |  | 25/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第14讲 零件图基础 零件图基础 一、零件图的作用和内容 内容：一组图形、完整的尺寸、 技术要求、标题栏 二、零件图的视图选择 1．主视图的选择 2．其他视图的选择 3．典型零件的视图选择 三、零件工艺结构 1．铸造工艺对结构的要求 2．机械加工工艺结构 | 四、零件上的尺寸标注 1．零件图尺寸基准的选择 2．尺寸标注的形式 3．尺寸标注的注意事项 4．零件上常见结构的尺寸标注 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

1. 教学内容设计 本节课主要内容是学习零件图的作用和内容，如何进行零件图的视图选择，确定零件的表达方案，以及零件图的尺寸标注。 2. 教学方法设计 结合典型零件介绍零件图的内容和视图表达方案确定。在讲解本讲的过程中，要结合所讲内容，紧密联系生产实际，要教授学生学会从现有的表达方案中汲取经验，学会积累素材。 3. 教学手段设计 充分利用多媒体课件信息量大的特点，多举几个例子，每个例子列举多种方案供学生讨论，最终确定最优方案，体会设计的过程。 4. 教学重点、难点分析 本节课的重点与难点： 重点：零件图的视图选择、零件的工艺结构要求 难点：零件图的尺寸标注 突破重点难点的方法是： 针对重点和难点问题详细讲解，并结合多个实例加深学生对内容的理解和运用。教学过程中使用模型讲解，使讲授更直观，更容易被学生接受。

| 零件图基础 一、零件图的作用和内容 零件是构成机器或部件的基本单元。零件图是生产中重要的技术文件，是准备、制造及检验零件的依据。 一张完整的零件图应包括以下内容。  一组图形：根据机械制图国家标准，采用视图、剖视图、断面图及局部放大图等方法表示零件的结构。  完整的尺寸：正确、完整、清晰并尽可能合理地确定出零件各部分的结构。  技术要求：用规定的代号、数字、字母或文字注释说明零件在制造、检验时应达到的各项质量指标，如表面结构、尺寸公差、几何公差及热处理要求等。  标题栏：说明零件的名称、件数、材料、比例、图号，设计、制图、校核人员的签名及日期等各项内容。 二、零件图的视图选择 1．主视图的选择 在选择主视图时，应考虑以下两方面。 （1）确定零件的摆放位置：原则是使主视图尽量反映零件的主要加工位置和工作位置。 如图1所示，为了使主视图反映轴的加工位置，将其轴线水平放置。 图1 轴的主视图的选择 如图2所示，踏脚座的安放位置就是使主视图能反映其工作位置。 图2 踏脚座的轴测图 2．其他视图的选择 对于主视图中没有表达清楚的部分，要选择其他视图来表示。在选择其他视图时，应考虑以下几点。 （1）根据零件的复杂程度和内、外结构全面地考虑所需的其他视图，要目的明确，使每个视图有一个表达重点，几个视图应相互补充且不应重复。 （2）首先考虑选择基本视图，并优先选择左视图和俯视图，以及采取相应而正确的剖视图和断面图。 （3）在完整、正确、清晰地表达零件内、外结构的前提下，力求视图数量最少，以合理利用图幅。 3．典型零件的视图选择 根据零件在机器或部件中所起的作用，一般将零件分为以下三种。 （1）标准件。 标准件，如紧固件（螺栓、螺母、键等）、滚动轴承、垫圈等，它们主要起零件间的连接、支承和油封等作用。对于这些标准件，不必画出其零件图，根据其规定标记，能从有关标准中查到它的全部尺寸。 （2）传动零件。 传动零件，如齿轮、蜗轮等，这类零件起传递动力的作用。一般起传动作用的结构要素大多已经标准化，并有规定画法。传动零件一般也需要画出其零件图。 （3）一般零件。 一般零件，如轴、盘盖、箱体等，这类零件的结构、形状、大小等都必须按部件的性能和结构要素进行设计。按照零件的作用和结构特点，一般零件可分为轴套类、盘盖类、叉架类和箱体类四种类型。 【例1】轴套类零件的视图选择 （1）结构特点。轴套类零件在机器中主要起传递动力、改变转速和运动方向等作用。由于在不同机器中，轴或套上面套有的零件不同，所以其长短不同、段数不同、上面的结构也不同，但其结构形状具有一定的共同特点：主体一般是由若干直径不等的同轴回转体构成的，其特点是轴向尺寸远远大于其径向尺寸，呈细长状。 （2）视图选择。轴类零件多为实心件，套类零件是中空的。在表达轴套类零件时，主视图应按加工位置将轴线水平放置。一般采用一个基本视图（主视图）来表达轴套类零件的主体结构。对于套类零件，主视图一般画成剖视图，零件的局部结构采用断面图、局部剖视图、局部放大图等来表达，过长的轴还可采用断开画法。 【例2】盘盖类零件的视图选择。 （1）结构特点。盘盖类零件的主体部分与轴套类零件的主体部分一样，也是由同轴回转体构成的，但其径向尺寸大、轴向尺寸小，呈短粗状。这类零件上常沿圆周均匀分布着光孔或螺钉孔、轴孔、凸缘等，毛坯多为铸件；主要加工方法有车削、刨削或铣削。 （2）视图选择。在表达盘盖类零件时，一般采用两个基本视图。对以车削为主的零件，其主视图按加工位置将轴线横放，一般采用剖视图表达其内部结构；另一视图主要表达其外形轮廓和孔、凸台、肋、沿圆周均布的孔等结构的形状及分布情况，如图3所示。 图3 法兰盘的视图选择 【例3】叉架类零件的视图选择。 （1）结构特点。叉架类零件主要起拨动、连接和支承等作用，主要包括手柄、曲柄、拨叉、支架等。这类零件的主体一般由实心的杆、肋板和空心圆柱组成，常有倾斜或弯曲等不规则结构；多为铸件，一般形状比较复杂。 （2）视图选择。一般将其中一倾斜结构放正，以最能反映零件的形状特征的视图作为主视图，除主视图外，还要根据其结构特点，选择其他视图及局部剖视图、断面图等加以表达。在图4（a）中，采用主视图、俯视图和右视图的表达方案，可以清楚地表达踏脚座的结构形状。但是，如果采用如图4（b）所示的表达方案，除主视图和俯视图外，还用A向局部视图表达安装板左端面的形状，用移出断面图表达肋板的端面形状。相比之下，这个表达方案要比画出右视图的表达方案更简练、清晰。 （a） （b） 图4 踏脚座的视图选择 【例4】箱体类零件的视图选择。 （1）结构特点。箱体类零件主要包括箱体、壳体、阀体、支座等，主要用来支承、包容和保护其他零件，是机器或部件中的主要零件。箱体类零件的结构形状最复杂，一般为铸件，加工工序多，加工位置也多。 （2）视图选择。箱体类零件的形状、结构都比较复杂，加工工序也较多，因此一般按其工作位置摆放，并以最能反映其形状特征的方向作为主视图的投射方向。此类零件一般需要三个或三个以上基本视图及其他辅助图形，只有采用多种图样画法，才能表达清楚其结构和形状。 如图5所示，此箱体可分为腔体和底板两大部分，腔体的内、外结构形状的复杂程度类似，四个侧面和上、下两个底面均有孔和凸台。以箱体的工作位置摆放，以最能反映其形状特征的A向作为主视图的投射方向。 图5 箱体的视图选择 如图6所示为两种表达方案。 （a）方案一 （b）方案二 图6 箱体的表达方案 三、零件工艺结构 1．铸造工艺对结构的要求 （1）起模斜度和铸造圆角。在铸造零件毛坯时，为了便于在型腔中取出木模，一般沿着起模方向设计出起模斜度（通常为1∶20，约3º），如图7（a）所示。铸造零件的起模斜度在图中可以不画出、不标注，必要时可以在技术要求中用文字说明，如图7（b）所示。 为便于铸件造型时起模，防止铁水冲坏转角处，冷却时产生缩孔和裂缝，将铸件的转角处制成圆角，此种圆角称为铸造圆角，如图7（c）所示。圆角尺寸通常较小，一般为R2～R5，在零件图上可以省略不画。圆角尺寸常在技术要求中统一说明，如“全部圆角R3”或“未注圆角R4”等，而不必一一在图样中注出，如图7（b）所示。 （a） （b） （c） 图7 起模斜度和铸造圆角 （2）过渡线。由于铸件表面的转角处有圆角，因此其表面产生的交线不清晰。为了看图时便于区分不同的表面，在图中仍然画出理论上的交线，但两端不与轮廓线接触，此线称为过渡线。过渡线用细实线绘制。图8所示为两圆柱面相交的过渡线画法。 （a） （b） 图8 圆柱面相交的过渡线画法 （3）铸件壁厚。铸件的壁厚不宜相差太大，如壁厚不均匀，铁水冷却速度不同，会产生缩孔和裂纹，应采取措施避免，如图9所示。 （a） （b） 图9 铸件壁厚的处理 2．机械加工工艺结构 （1）倒角和圆角。倒角和倒圆的标注如图10所示。 （a） （b） （c） 图10 倒角与倒圆的标注 （2）退刀槽和砂轮越程槽。在车削内孔、车削螺纹和磨削零件表面时，为便于退出刀具或使砂轮可以稍越过加工面，常在待加工面的末端预先制出退刀槽或砂轮越程槽。退刀槽的尺寸可按“槽宽×槽深”或“槽宽×直径”的形式标注，如图11所示。 （a） （b） （c） 图11 退刀槽和砂轮越程槽 （3）钻孔结构。为避免钻孔时钻头因单边受力产生偏斜，造成钻头折断，在孔的外端面应设计与钻头行进方向垂直的结构，如图12所示。 （a） （b） （c） 图12 钻孔结构 （4）凸台和凹坑。为使零件的某些装配表面与相邻零件接触良好，也为了减少加工面积，常在零件加工面处做出凸台、锪平成凹坑和凹槽，如图13所示。 （a） （b） （c） （d） 图7-13 凸台和凹坑 四、零件图的尺寸标注 1．零件图尺寸基准的选择 （1）设计基准 设计基准是设计时用以确定零件在部件中位置的基准。如图14所示的轴承架，在机器中是用接触面Ⅰ、Ⅲ和对称面Ⅱ来定位的，以保证轴孔的轴线与另一侧对称位置上轴孔的轴线在同一条直线上。因此，上述3个平面是轴承架的设计基准。 （a）轴承架的安装方法 （b）轴承架的设计基准 图14 轴承架的设计基准 （2）工艺基准 工艺基准常用于确定零件在机床上加工时的装夹位置或用于测量零件尺寸。 如图15所示的轴套，在车床上加工时，用其左端的大圆柱面来定位；而测量轴向尺寸a、b、c时，则以右端面为起点，因此这两个面都是工艺基准。 图15 轴套的工艺基准 2．尺寸标注的形式 如图16所示，零件图上的尺寸标注形式主要有以下3种。 （1）链式尺寸 把同一方向的一组尺寸依次首尾相接形成的尺寸，称为链式尺寸。 （2）坐标式尺寸 对同一方向的一组尺寸从同一基准出发进行标注形成的尺寸，称为坐标式尺寸。 （3）综合式尺寸 （a）链式 （b）坐标式 （c）综合式 图16 尺寸标注的形式 3．尺寸标注的注意事项 在零件图上标注尺寸时，应注意以下内容。 （1）重要尺寸必须直接标出，以保证设计要求。 如图17所示，中心距L1、中心高H1是主要尺寸，不能由计算间接得到，否则会产生累积误差。 （a）正确 （b）错误 图17 重要尺寸直接标出 （2）不要将尺寸注成封闭的尺寸链 封闭尺寸链是指尺寸线首尾相接，绕成一整圈的一组尺寸，如图18所示。 （a）封闭尺寸链 （b）有开环的尺寸链 图18 避免注成封闭尺寸链 （3）尽量按加工顺序标注尺寸 图19所示为一轴的尺寸标注，图20所示为该轴的加工顺序，由于先车退刀槽后车外圆及倒角，故应该把退刀槽的尺寸标注出来。 （a）正确 （b）错误 图19 轴的尺寸标注示例 图20 轴的加工顺序 （4）尺寸标注要便于检验和测量 如图21（b）所示的尺寸标注方式难以测量准确，所以尺寸标注不合理，应改为图21（a）所示的尺寸标注方式。图22所示为键槽深度尺寸合理与不合理标注的对比。 （a）合理 （b）不合理 图21 阶梯孔尺寸标注 （a）合理 （b）不合理 图22 键槽深度尺寸标注 4．零件上常见结构的尺寸标注 （1）光孔的尺寸标注如表1所示。 表1 光孔的尺寸标注 （2）螺孔的尺寸标注如表2所示。 表2 螺孔的尺寸标注 （3）沉孔的尺寸标注如表3所示。 表3 沉孔的尺寸标注 （4）倒角和退刀槽的尺寸标注如表4所示。 表4 倒角和退刀槽的尺寸标注 | 结合实际零件进行讲解，使学生更容易理解 结合典型零件图例进行分析 详细讲解尺寸基准的概念，使学生对基本概念理解透彻 结合典型结构的尺寸标注进行讲解 |
| --- | --- |