第 15 讲教案

| 题 目 |  | 零件图的技术要求、读零件图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目七任务二、项目七任务三 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.掌握表面粗糙度、公差与配合、几何公差的标注。 2.掌握读零件图的方法和步骤 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 零件图的技术要求 |  |  |  |  |
| 1 | 表面结构 |  |  |  | 20/20 |
| 2 | 公差与配合 |  |  |  | 20/40 |
| 3 | 几何公差 |  |  |  | 20/60 |
| 二 | 读零件图 |  |  |  |  |
| 1 | 读零件图的目的 |  |  |  | 15/75 |
| 2 | 读零件图的方法和步骤 |  |  |  | 15/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第 15 讲 零件图的技术要求、读零件图 零件图的技术要求 一、表面结构 1．零件表面结构的内容 2．表面结构的R轮廓参数简介 3．表面结构的图形符号与代号 4．表面结构的文本表示 5．表面结构要求在图样上的标注规范 二、公差与配合 1．零件的互换性 2．配合制 基孔制 基轴制 3．配合 4．公差与配合的标注 | 三、几何公差 1．几何公差的种类和符号 2．几何公差的标注 读零件图 一、读零件图的目的 二、读零件图的方法和步骤 （1）概括了解。 （2）分析视图，想象零件的结构形状。 （3）分析尺寸，了解技术要求。 （4）综合归纳。 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

1. 教学内容设计 本节课主要内容是学习零件图上的技术要求以及如何识读零件图。授课思路：先由零件图上的各种技术要求引出其概念和标注方法，然后再结合实例讲解零件图的方法和步骤。 2. 教学方法设计 在讲解本章的过程中，要结合所讲内容，紧密联系生产实际，要教授学生学会查阅有关的技术标准，并能在零件图样上正确标注尺寸公差、表面粗糙度等技术要求。 3. 教学手段设计 借助多媒体课件及板书实施教学，以便让学生对零件表面粗糙度、公差与配合、尺寸公差等有一个感性认识。由于零件图有一些有一定工程意义的工艺结构，还要结合真实的零件辅助读图，便于学生读懂零件图。。 4. 教学重点、难点分析 本节课的重点与难点： 重点：各种技术要求的标注 难点：灵活运用读零件图的方法读图 突破重点难点的方法是：结合多媒体课件和生产实际中的零件图进行讲解，对学生容易发生错误的标注详细讲解，以便学生掌握。针对重点难点举出例题，通过练习使学生巩固这些内容。

| ### 零件图的技术要求 一、表面结构 加工零件时，零件和刀具之间的运动和摩擦、机床的振动及零件的塑性变形等，常导致零件的表面存在许多微观高低不平的峰和谷，如图1所示。 图1 零件表面的不平分布 1．零件表面结构的内容 零件表面结构要求包括粗糙度、波纹度、原始轮廓等参数。国家标准GB/T 131—2006、GB/T 3505—2009等规定了零件表面结构的表示法，涉及表面结构的轮廓参数是R轮廓（粗糙度参数）、W轮廓（波纹度参数）和P轮廓（原始轮廓参数）。 2．表面结构的R轮廓参数简介 表面结构的R轮廓参数名称及代号如表1所示。 表1 表面结构的R轮廓参数名称及代号 生产中常用的评定参数为Ra（轮廓算数平均偏差），Rz（轮廓的最大高度），数值越小，表面越平整光滑；反之，则越粗糙。表2列出了Ra数值、对应的加工方法及应用举例。 表2 Ra数值、加工方法及应用举例 3．表面结构的图形符号与代号 （1）表面结构的图形符号。基本图形符号由两条长度不等且与被注表面的投影轮廓面成60°夹角的细实线构成，其画法如图2所示。表面结构图形符号的尺寸如表3所示。表面结构图形符号的名称及含义如表4所示。 图2 表面结构的基本图形符号 表3 表面结构图形符号的尺寸 表4 表面结构图形符号的名称及含义 （2）表面结构代号。表面结构代号包括图形符号、参数代号及相应的数值等其他有关规定。GB/T 131—2006规定了特征参数Ra的代号标注，如表5所示。 表5 Ra的代号标注 4．表面结构的文本表示 文本中用图形符号表示表面结构比较麻烦，因此国家标准规定允许用文字表示表面结构要求，如表6所示。 表6 表面结构的文本表示 5．表面结构要求在图样上的标注规范 要求一个表面一般只标注一次，并尽可能标注在相应的尺寸及其公差的同一视图上。除非另有说明，所标注的表面结构要求是对完工零件表面的要求。标注示例如表7所示。 表7 表面结构要求标注示例 二、公差与配合 1．零件的互换性 从一批相同的零件中任取一件，不经修配就能立即装到机器上并能保证使用要求，这种性质称为互换性。显然，机械零件具有互换性，既能满足各生产部门广泛协作的要求，又能进行高效率的专业化生产。 2．配合制 配合是相结合的孔、轴之间的关系。国家标准规定了两种基准制：基孔制和基轴制。 （1）基孔制。基孔制是基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带形成的各种配合。基孔制的孔为基准孔，基本偏差代号为H。图2所示为采用基孔制得到的各种配合。 （a）基准孔 （b）配合轴 图2 基孔制配合 （2）基轴制。基轴制是基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带形成的各种配合。基轴制的轴为基准轴，基本偏差代号为h。图3所示为采用基轴制得到的各种配合。 （a）基准轴 （b）配合孔 图3 基轴制配合 3．配合 公称尺寸相同且相互结合的孔和轴的公差带之间的关系称为配合。国标将配合分为以下三类。 ①间隙配合：具有间隙（包括最小间隙等于零）的配合。此时孔的公差带在轴的公差带之上。间隙配合主要用于两配合表面有相对运动的场合，如图4所示。 图4 间隙配合 ②过盈配合：具有过盈（包括最小过盈等于零）的配合。此时孔的公差带在轴的公差带之下。过盈配合主要用于两配合表面要求紧固连接的场合，如图5所示。 图5 过盈配合 ③过渡配合：可能具有间隙或过盈的配合。此时孔和轴的公差带重叠。过渡配合主要用于要求对中性较好的场合，如图6所示。 图6 过渡配合 4．公差与配合的标注 （1）公差与配合在零件图上的标注。当零件成大批量生产时，其标注形式为在基本尺寸后注出公差带代号，如图7所示。 当零件规模小或单件生产时，其标注形式为在基本尺寸后注出极限偏差数值，如图8所示。 图7 在零件图上标注公差的方式1 图8 在零件图上标注公差的方式2 当零件生产规模未知时，两者同时注出，但极限偏差数值在后，并用圆括号括起来，如图9所示。 图9 在零件图上标注公差的方式3 （2）公差与配合在装配图中的标注。配合代号用孔和轴的公差带代号组合表示，写成分数形式。如图10所示，轴套与轴的公差与配合标注为φ30H8/f7，φ30表示孔和轴的基本尺寸、H8表示孔的公差带代号、f7表示轴的公差带代号、H8/f7表示配合代号。在配合代号中，凡孔的基本偏差为H者，都表示基孔制配合；凡轴的基本偏差为h者，都表示基轴制配合。 除前面讲的基本标注形式外，还可采用一些其他的标注形式，如图11所示。 图10 在装配图上标注公差与配合 图11 配合代号的其他标注形式 三、几何公差 1．几何公差的种类和符号 几何公差包括形状公差、方向公差、位置公差和跳动公差。国家标准GB/T 1182—2018规定了几何公差的标注方式。几何公差特征符号如表8所示。 表8 几何公差特征符号 2．几何公差的标注 几何公差的标注包含以下内容。 （1）几何公差框格。几何公差要求注写在划分成两格或多格的矩形框内。各格自左至右依次标注以下内容。  几何特征符号。  公差值。如果公差带为圆形或圆柱形，公差值前应加注符号“f”；如果公差带为球形，公差值前应加注“Sf”。  基准。用一个字母或用几个字母表示基准体系或公共基准。 图12所示为几何公差框格的几种情况。 图12 几何公差框格 （2）被测要素。当被测要素为线或表面时，指引线箭头应指在该要素的轮廓线或其延长线上，并应明显地与该要素的尺寸线错开，如图13所示。 图13 被测要素为线或表面 （3）基准要素。基准要素用基准符号表示，GB/T 1182—2018规定的基准符号的画法如图14所示。当基准要素是轮廓线或轮廓面时，基准三角形放置在要素的轮廓线或其延长线上，与尺寸线明显错开，如图15（a）所示。基准三角形也可以放置在该轮廓面引出线的水平线上，如图15（b）所示。 图14 基准符号的画法 （a） （b） 图15 基准为轮廓线或轮廓面 ### 读零件图 一、读零件图的目的 在读零件图时，应达到如下要求。 （1）了解零件的名称、材料和用途。 （2）了解组成零件的各部分结构形状的特点、功用，以及它们之间的相对位置。 （3）了解零件的制造方法和技术要求。 二、读零件图的方法和步骤 （1）概括了解。主要通过标题栏了解零件的名称、材料、比例等内容。 （2）分析视图，想象零件的结构形状。读图的一般顺序是：先整体、后局部；先主体结构、后局部结构；先读懂简单部分，再分析复杂部分。 （3）分析尺寸，了解技术要求。 （4）综合归纳。 【例1】读如图16所示的主轴零件图。 （1）概括了解。 从标题栏可知，主轴按1:1的比例绘制，即与实物大小一致；材料为45号优质碳素结构钢；加工件数为1。从零件名称结合图形可知，该主轴为轴类零件，经车削加工而成，零件轴线按水平放置。 （2）分析视图，想象零件的结构形状。 主轴的零件图采用了一个主视图、两个断面图和一个局部放大图来表达主轴的形状。主视图表达主轴的主要形状特征：该主轴由三段直径不等的圆柱组成，左侧圆柱的直径最小，右侧圆柱的直径最大，而且左侧圆柱有外螺纹，右侧圆柱的轴较长；通过主视图的局部剖视图可知，该段轴是空心的，中间有孔。 此零件图中的局部放大图采用5倍放大形式表达该处的结构形状。两个断面图分别表达两处的断面形状，A-A断面图侧重表达前后的通槽，以及上下和左右的两个等径小圆孔；B-B断面图主要表达第二段轴上该处的键槽。 图16 主轴零件图 （3）分析尺寸，了解技术要求。 主轴以水平轴线作为径向尺寸基准（也是高度和宽度方向的尺寸基准）。由此可注出径向各部分尺寸φ26h6、M16-6g、φ5、M6、φ24、φ16、φ40h6。尺寸数字后面注有公差带代号的，说明零件该部分与其他零件有配合关系。在图中，尺寸φ26h6表明第二段轴与其他零件有配合关系；尺寸φ40h6表明第三段轴与其他零件有配合关系，并且这两段轴均为基准轴。因此，这两段轴的表面粗糙度要求较高，第二段轴的表面粗糙度为Ra1.6，第三段轴的表面粗糙度为Ra1.6。 选择第三段轴的左端面作为主轴的轴向尺寸基准（也是长度方向的尺寸基准），由此可注出尺寸75、52、15。选择第三段轴的右端面为长度方向的辅助基准，由此可注出尺寸40和小圆孔的定位尺寸110。另外，该零件图中还有砂轮越程槽5×4及倒角C2。 该零件图中注出的技术要求主要有表面粗糙度、尺寸公差两项。其中，第三段轴的表面粗糙度要求最高，其次是第二段轴；键槽侧壁工作面的表面粗糙度为Ra3.2；除了图上标注的表面粗糙度要求，其余表面的表面粗糙度均为Ra25。键槽的宽度和深度均有尺寸公差要求，用尺寸偏差的形式标注出来，第二段轴和第三段轴的公差用公差带代号的形式标注出来。 （4）综合归纳。 【例2】读如图17所示的端盖零件图 （1）概括了解。 从标题栏可知，端盖按1:1的比例绘制；材料为45号优质碳素结构钢。从图17中可以看出，端盖的大部分结构都是回转体，且径向尺寸比轴向尺寸大得多，因此，端盖属于盘盖类零件。端盖的制造过程是：先铸造成毛坯，经时效处理后，再进行切削加工，加工时，轴线呈水平放置。 图17 端盖零件图 （2）分析视图，想象零件的结构形状。 端盖采用主视图和左视图来表达。其中，主视图是剖视图的形式，根据其在左视图中的标注得知，主视图是采用两个相交平面进行剖切并将倾斜剖切面剖开的结构及有关部分旋转得到的全剖视图，主要表达两端的阶梯孔、中间通孔的形状及相对位置、左端圆形凸缘;左视图采用视图形式清晰地表达了带圆角的方形端盖基体及其四个角上的圆形通孔与其他可见轮廓的形状。 （3）分析尺寸，了解技术要求。 盘盖类零件的主体部分是回转体，因此，通常以轴和孔的轴线作为径向尺寸基准。该零件以轴线为基准注出端盖各部分的直径尺寸φ75k7、φ60、φ30、φ25H7等，方形凸缘也用它作为高度和宽度方向的尺寸基准。注有尺寸公差的尺寸(φ75k7和φ25H7）说明零件该部分与其他零件有配合关系。 以端盖的重要端面作为轴向尺寸基准，即长度方向的尺寸基准。该零件图中，注有Ra3.2的圆形凸缘的左端面为长度方向的尺寸基准，由此注出尺寸7、15和3×0.5。 该零件图中注出的技术要求有表面粗糙度、尺寸公差和几何公差三项。其中，左侧圆形凸缘要和其他零件配合，因此，该圆柱面的表面粗糙度精度较高，为Ra1.6，左端面为Ra3.2（左端面作为长度方向的尺寸基准）；还有圆跳动的几何公差要求，该凸缘的尺寸公差用公差带代号表示为φ75k7；端盖内阶梯孔的左右两侧的精度较高，表面粗糙度为Ra3.2，尺寸φ25H7说明为基准孔。另外，该端盖为铸件，需要进行时效处理以消除内应力，视图中的小圆角（铸造圆角）是一种工艺结构，半径为3～5mm，有小圆角过渡的表面都是不加工表面。 （4）综合归纳。 把上述各项内容综合起来，就能得到端盖的总体形状、大小及各种技术要求了。 项目七 学生问题汇总： 1．一张完整的零件图应包括哪些内容？ 一张完整的零件图应包括以下内容。 （1）一组图形。根据机械制图国家标准，采用视图、剖视图、断面图及局部放大图等方法表示零件的结构。 （2）完整的尺寸。正确、完整、清晰并尽可能合理地确定出零件各部分的结构。 （3）技术要求。用规定的代号、数字、字母或文字注释说明零件在制造、检验时应达到的各项质量指标，如表面结构、尺寸公差、几何公差及热处理要求等。 （4）标题栏。说明零件的名称、件数、材料、比例、图号，设计、制图、校核人员的签名及日期等各项内容。 2. 选择零件的主视图应注意哪些方面？ 主视图是一组视图的核心，是表达零件的最主要的一个视图，从易于看图这一基本要求出发，在选择主视图时，应考虑以下两方面。 （1）确定零件的摆放位置：原则是使主视图尽量反映零件的主要加工位置和工作位置。 （2）确定主视图的投射方向：原则是使主视图能最明显地反映零件的形状和结构特征，以及各组成形体之间的相互关系。 | 结合图片讲解结构的概念，使学生更容易理解 详细讲解表面粗糙度的符号及其画法 结合典型结构的表面粗糙度标注进行讲解，以便学生理解 结合图例讲解公差与配合在图样上的标注，使学生掌握标注和识读 结合图例讲解几何公差在图样上的标注 通过完整零件图掌握识读的方法和步骤 |
| --- | --- |