第 07 讲教案

| 题 目 |  | 组合体的基础知识、截交线和相贯线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目三任务一、项目三任务二、项目三任务三 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.掌握形体分析法的概念。 2.掌握截交线的绘制方法。 3.掌握相贯线的性质和画法 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 组合体的基础知识 |  |  |  |  |
| 1 | 形体分析法 |  |  |  | 5/5 |
| 2 | 组合体的组合形式 |  |  |  | 10/15 |
| 二 | 截交线 |  |  |  |  |
| 1 | 六棱柱的截交线 |  |  |  | 10/25 |
| 2 | 圆柱的截交线 |  |  |  | 20/45 |
| 3 | 球体的截交线 |  |  |  | 15/60 |
| 三 | 相贯线 |  |  |  |  |
| 1 | 概述 |  |  |  | 10/70 |
| 2 | 相贯线的画法 |  |  |  | 20/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第07讲 组合体的基础知识、截交线和相贯线 组合体的基础知识 一、 形体分析法 二、 组合体的组合形式 1．叠加式组合体 2．切割式组合体 3．综合式组合体 截交线 #### 六棱柱的截交线 #### 圆柱的截交线 用一平面截切圆柱，所形成的截交线有3种情况。 #### 三、球体的截交线 | 相贯线 一、 概述 1．相贯线的性质 （1）表面性、共有性。 （2）空间封闭性。 （3）形状多样性。 2．相贯线的形式 （1）两平面立体表面相交。 （2）平面立体与回转体表面相交。 （3）两回转体表面相交。 二、 相贯线的画法 1．绘制相贯线的方法 2．相贯线的简化画法 3．同轴回转体相贯 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

教学内容设计： 本节课主要内容掌握形体分析法和组合体的组合形式；截交线的绘制。 教学方法设计： 本讲的所有例题均以课件形式出现，在讲解时注意分析过程要详细，要给学生留出思考的时间。 教学手段设计： 教学模型和多媒体课件相结合。 教学重点、难点： 重点： 形体分析法 难点： 截交线的绘制、相贯线求解方法 突破重点难点的方法是：深刻理解形体分析法的内涵。先复习立体表面取点法，再采用示范板图，重点讲解求截交线的方法以及正交圆柱相贯线的投影（描点法），作为求圆弧替代法的基础，，突破重点，掌握难点。

| ### 组合体的基础知识 一、 形体分析法 画组合体三视图时，可以采用“先分后合”的方法，即先想象将组合体分解成若干个基本几何体，然后按其相对位置逐个画出各基本几何体的投影，综合起来，即得到整个组合体的视图。 二、 组合体的组合形式 组合体的形状各种各样，但就其组合形式来说，主要有叠加、切割和综合3种，如图1所示。 （a）叠加后的组合体 （b）被切割后的组合体 （c）综合型组合体 图1 组合体的组合形式 1．叠加式组合体 由基本几何体叠加而成的组合体称为叠加式组合体。 如图2所示物体的轴测图（立体图），此形体为叠加式组合体，可分解为3个部分：第一部分为底板；第二部分为竖板；第三部分为三角板。底板的方槽在左视图中不可见，所以按规定画成虚线。 画图时要注意各部分之间的相对位置及表面连接关系，由于底板和竖板前面平齐，在主视图中应将多余的线擦除，最后将三视图加深。 （a）轴测图 （b）画底板四棱柱及切槽 （c）画四棱柱及竖板 （d）画三角板 （e）检查，加深 图2 叠加式组合体 叠加式组合体按照形体表面接触方式的不同，可以分为相接、相切和相贯3种，如图3所示。 （a）相接 （b）相切 （c）相贯 图3 叠加式组合体的接触方式 2．切割式组合体 切割式组合体可以看成在基本几何体上进行切割、钻孔及挖槽等所构成的形体。图4（a）所示的物体可以看成一个长方体经多次切割而成的组合体，切割示意如图4（b）所示。绘图时被切割后的轮廓线必须要画出。 （a） （b） 图4 压块及其形体分析 3．综合式组合体 综合式组合体是指通过叠加和切割两种形式得到的组合体。常见的组合体大都是综合式组合体。图5所示为综合式组合体的形体分析。 （a） （b） （c） 图5 综合式组合体的形体分析 ### 截交线 一、六棱柱的截交线 六棱柱的截交线是封闭的多边形，多边形的顶点为六棱柱的棱边与截平面的交点，将这些交点依次连接即得六棱柱的截交线。 【例1】如图6所示，完成被正垂面截切后的六棱柱的投影。 分析：结合图，由于截平面为正垂面，与六个棱面及顶面都相交，所以截交线为七边形，其正面投影积聚成直线。因此，本例主要求解截交线的水平投影和侧面投影。 具体作图步骤如下。 （1）求截交线的水平投影 （2）求截交线的侧面投影 （a） （b） （c） 图 6 六棱柱被截切后的投影 【例2】如图7所示，补全缺口六棱柱的水平投影和侧面投影。 具体作图步骤如下。 （1）标出截交线的正面投影中的各顶点。 （2）根据棱柱表面上点的求法，分别求出各点的水平投影。 （3）根据点的投影规律，分别求出各点的侧面投影。 （a） （b） （c） 图 7 缺口六棱柱的投影 二、圆柱的截交线 用一平面截切圆柱，所形成的截交线有3种情况，如表1所示。 表1 圆柱的截交线 【例3】如图8所示，圆柱被正垂面截切，求作其三面投影。 作图： （1）求特殊点。 （2）求一般点。 （3）判别可见性，顺次光滑地连接曲线。 （a） （b） 图 8 圆柱被正垂面截切后的投影 【例4】如图9所示，已知圆柱上部被截切后的正面投影和水平投影，求作其侧面投影。 作图： （1）左侧截平面与圆柱面的交线为两条直线，即13和24，其正面投影1′3′、2′4′反映实长，且投影重合，水平投影积聚成1、3和2、4。 （2）左侧垂直于轴线的水平截平面与圆柱面的交线为圆的一部分，即圆弧354，其正面投影积聚成一直线段3′5′或4′5′，水平投影为反映实形的圆弧，因水平截平面的侧面投影具有积聚性，故该圆弧的侧面投影积聚成一直线段3″5″4″。 （3）求左侧侧平截平面与水平截平面之间的交线，其正面投影为3′4′，水平投影为34，侧面投影与水平截平面和圆柱面的交线的侧面投影重合。 （a）已知条件 （b）作图过程 （c）最后结果 图9 圆柱被截切后的投影 三、球体的截交线 任何位置的截平面截切球体时，其截交线都是圆。 当截平面平行于某一投影面时，截交线在该投影面上的投影为圆的实形，在其他两投影面上的投影都积聚为线段。当截平面处于其他位置时，截交线的3个投影中必有椭圆；当截平面不平行于任意一个投影面时，截交线的3个投影均为椭圆。 【例5】如图10所示，完成半球被截切后的投影。 作图： （1）求右侧侧平截平面与半球的交线。 （2）求右侧水平截平面与半球的交线。 （3）求截平面之间的交线。 （4）对称求出左侧截交线的各面投影。 （a）已知条件 （b）作图过程 图10 半球被截切后的投影 ### 相贯线 一、 相贯线 两个基本体相交称为相贯，得到的几何结构称为相贯体，其相贯表面的交线称为相贯线，如图11所示。 （a）模型 （b）零件表面的相贯线 图11 三通管 1．相贯线的性质 （1）表面性、共有性。相贯线位于相交立体的表面上，是相交立体表面的分界线。相贯线是相交立体表面的共有线，其上的点是相交立体表面的共有点，这是相贯线作图的理论依据。 （2）空间封闭性。相贯线一般为封闭的空间曲线。特殊情况下，相贯线为平面曲线或不封闭的空间曲线，也可能为直线段，如图12所示。 （a） （b） 图 12 相贯线的特殊情况 （3）形状多样性。相贯线的形状多种多样，其形状取决于相交立体的形状及相交位置，如图13所示。 （a）相贯线的形状取决于相交立体的形状 （b）相贯线的形状取决于相交立体的位置 图 13 相贯线形状的决定因素 2．相贯线的形式 根据立体的表面性质不同，相贯线的形式可分为两平面立体表面相交、平面立体与回转体表面相交、两回转体表面相交，如图14所示。 （a）两平面立体表面相交（b）平面立体与回转体表面相交 （c）两回转体表面相交 图14 相贯线的形式 二、 相贯线的画法 1．绘制相贯线的方法 相贯线是两相交基本体表面的共有线，是一系列共有点的集合。因此，求相贯线的投影就是求相贯线上一系列共有点的投影，并用平滑曲线依次连接各点。 2．相贯线的简化画法 工程设计中，在不引起误解的情况下，相贯线可以采用以下简化画法。 （1）当正交的两个圆柱的直径相差较大时，其相贯线投影可以用圆弧近似代替。当两个圆柱的直径相差很大时，相贯线投影可用直线代替，如图15所示。 （a） （b） 图15 正交圆柱相贯线的简化画法 （2）三通管上相贯线的投影可以用大圆柱半径D/2和大圆孔半径D1/2作圆弧代替。图16所示为小圆孔与圆柱相贯。 图16 三通管相贯线的简化画法 3．同轴回转体相贯 同轴回转体由同轴线的两个回转体相贯形成，其相贯线是垂直于回转体轴线的圆。当其轴线平行于投影面时，圆在该投影面上的投影为垂直于轴线的直线，如图17所示。 图17 同轴回转体相贯 【例6】如图18所示，求作轴线垂直相交的两圆柱的相贯线。 图18 两圆柱垂直相交的相贯线 【例7】如图19所示，求作圆柱和圆锥的相贯线。 （a） （b） （c） （d） 图 19 利用辅助平面法求相贯线 【例8】如图20所示，求出立体的相贯线。 （1）半球与右侧圆柱的上半部分相交，二者的相贯线属于同轴回转体的相贯线，即垂直于轴线的圆。 （2）左侧圆柱与右侧圆柱的下半部分垂直相交，两者的相贯线可通过简化画法（圆弧替代法）求出。 （3）整理轮廓线，完成全图。 （a） （b） （c） （d） 图 20 相贯线 | 注意引导学生掌握正确的思维过程 当投影为圆或直线时，直接画； 当投影为非圆曲线时，通过表面取点法求取截交线 由分析三通管常见零件的结构组成引出相贯线的概念 通过相贯线的变化演示，加深学生对相贯线空间形状的想象力。 |
| --- | --- |