第 08 讲教案

| 题 目 |  | 相贯线、读组合体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目三任务四 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.学会阅读和理解组合体。 2.掌握组合体三视图的绘制和尺寸标注。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 二 | 读组合体 |  |  |  |  |
| 1 | 画组合体的三视图 |  |  |  | 20/20 |
| 2 | 组合体读图的基本要领 |  |  |  | 15/35 |
| 3 | 组合体读图的方法和步骤 |  |  |  | 25/60 |
| 4 | 组合体的尺寸标注 |  |  |  | 30/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第08讲 读组合体 读组合体 一、画组合体的三视图 形体分析 确定主视图 选比例、定图幅 画图 二、组合体读图的基本要领 1．几个视图联系起来看 2．明确视图中线框的含义 3．明确视图中图线的含义 | 三、组合体读图的方法和步骤 形体分析法 线面分析法 四、组合体的尺寸标注 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

1．教学内容设计 本节课主要内容是学习掌握读图的基本要领。形体分析法和线面分析法是读组合体视图的两种非常重要的方法，这两种方法虽然各有侧重，但它们在实际应用的过程中往往是综合运用，相辅相成的。先掌握组合体读图的方法和步骤，再讲解基本立体的尺寸标注方法。 2．教学方法设计 读图是画图的逆过程，读图能力可通过多画图来提高，同时也应当总结读图的基本规律，空间想象能力的培养和提高是一个逐渐的过程。本次课以课堂讲解为主，在讲解时注意分析过程要详细，要给学生留出思考的时间。注意对学生的启发，加强互动式教学，通过提问的方式，使学生紧跟教员的思路，同时教员也能了解学生对知识的了解，使教员及时调整授课进度。 3．教学手段设计 利用多种手段实施教学。注意综合利用模型、板书、多媒体等多种教学手段，充分发挥各种媒体的优势，使学生能够形象的理解理论知识，便于学生理解抽象理论，激发学习兴趣；且有助于启发思维。 4．教学重点、难点 重点：读图的基本要领、组合体读图的方法和步骤 难点：组合体的尺寸标注 突破重点难点的方法是：由浅入深，由易到难，要正确对组合体进行分解，然后按照形体分析法对组合体逐一标注定形和定位尺寸，以突破重点，掌握难点。

| ### 读组合体 一、画组合体的三视图 1．形体分析 画组合体的三视图时，首先对组合体进行形体分析，在分析的基础上确定其主视图的投影方向。 2．确定主视图 选择主视图时，一般应选择反映组合体各组成部分形状和相对位置较为明显的方向作为主视图的投射方向。 3．选比例、定图幅 视图确定后，应根据机件实物的大小和复杂程度，按要求选择比例和图幅。 4．画图 按图幅布置视图的位置，画出作图基准线，一般是轴线、中心线或较大的端面。具体作图过程如图1所示。 （a）画轴承的轴线及底板后端面定位线 （b）画底板的三视图 （c）画轴承的三视图 （d）画支承板的三视图 （e）画肋板的三视图 （f）画凸台的三视图，校核，加深 图1 轴承座的作图过程 【例1】根据如图2所示的组合体立体图，画出其三视图。 本例切割式组合体的作图步骤如图3所示。 （a） （b） 图 2 组合体立体 （a）画 L 形棱柱的三视图 （b）切去左右角 （c）切半圆柱槽 （d）切梯形槽 （e）挖圆柱孔 （f）检查、加深 图 3 切割式组合体的作图步骤 二、组合体读图的基本要领 1．几个视图联系起来看 通常一个视图不能确定物体的形状，如图4（a）所示。有时只看两个视图，也无法确定物体的形状，如图4（b）所示。 （a）一个视图不能确切地表示物体的形状 （b）两个视图不能确切地表示物体的形状 图4 把几个视图联系起来看 2．明确视图中线框的含义 （1）视图上每个封闭线框，一般代表物体上一个表面的投影，它可能是平面、曲面、通孔、组合面（平面与曲面相切或曲面与曲面相切）等。 （2）视图中相邻的封闭线框可能是相交的两个面的投影，也可能是不相交的两个面的投影。 （3）视图中一个大封闭线框内包含的各个小线框，表示在大平面立体（或曲面立体）上含有凸出或凹进的小平面立体（或曲面立体）。 3．明确视图中图线的含义 视图中的图线可能具有以下含义。 （1）平面或曲面的积聚性投影。图5（a）所示俯视图中的线段a、b、c、h分别为平面在H面的积聚性投影。 （2）面与面的交线投影。图5（a）所示主视图中的线段g'、d'分别为平面在V面的面与面的交线投影。 （3）转向轮廓素线的投影。图5（a）所示俯视图中的虚线段i表示圆柱孔在H面上的最左轮廓素线和最右轮廓素线的投影。 （a） （b） 图5 视图中线框与图线含义的分析 三、组合体读图的方法和步骤 1．形体分析法 形体分析法是读图的主要方法。运用形体分析法读图，关键在于掌握分解复杂图形的方法。只有将复杂的图形分解为简单图形，才能通过对简单图形的识读达到读懂复杂图形的目的。 如图6所示组合体，根据形体分析法对其进行形体分析，形体分析的内容包括三方面： （1）各简单体形状。 （2）各简单体的相对位置。 （3）简单体间的表面连接关系。 （a）立体图 （b）形体分析 图6 形体分析 要准确地画出组合体的三视图，首先应对组合体进行仔细的观察，下面介绍形体分析法画图的方法和步骤。 （1）由形状特征视图想象各立体的实际形状，如图7所示。 （a）俯视图为特征视图 （b）主视图为特征视图 （c）左视图为特征视图 图7 形状特征视图 （2）由位置特征视图想象各立体的相对位置，如图8所示。 （a）视图分析 （b）错误 （c）正确 图8 位置特征视图 （3）投影分析想象形状，综合起来想象整体，如图9所示。 图9 合起来，想整体 【例2】如图10所示，已知组合体的主视图和俯视图，补画左视图。 按照形体分析法读图的方法和步骤，从主视图入手，将其按线框分成四部分，如图11所示。 图10 组合体的主视图和俯视图 图 11 将组合体按线框分成四部分 具体作图过程如图12所示。 （a）想象并画出主体形状I （b）想象并画出简单体 II （c）想象并画出简单体 III （b）想象并画出简单体 IV 图 12 想象组合体的形状并补画左视图 2．线面分析法 线面分析法是形体分析法的补充，是当在三视图中不易化分封闭线框时采用的一种方法。 【例3】如图13所示，补画组合体三视图中所缺的图线。 具体作图过程如下。 （a）三视图 （b）立体图 （c）补画图线 1 （d）补画图线 2 （e）补画图线 3 （f）完成图 图13 补画视图中所缺的图线 四、组合体的尺寸标注 1．尺寸基准 确定尺寸位置的几何要素称为尺寸基准。如图14所示， 图14 组合体的尺寸基准 2．尺寸种类 为了将尺寸注得完整，在组合体视图上，一般需标注下列几类尺寸。 （1）定形尺寸：表明形体形状大小的尺寸。如图15所示，底座的长、宽、高尺寸52、40、11，圆角和圆孔尺寸R8和2×φ8；肋板的长、宽、高尺寸14、8、9；竖板的半圆头半径尺寸R16，圆孔的直径尺寸φ18都是定形尺寸。 图15 组合体视图上标注的三类尺寸 （2）定位尺寸：确定各形体之间相对位置的尺寸。在图15中，底座上的两个小圆孔在长度方向上需要定位，以底座右端面为基准，标注尺寸44；宽度方向上以底座前后对称面为基准，标注定位尺寸24；高度方向上不必标注定位尺寸。 （3）总体尺寸：表示组合体总长、总高、总宽的尺寸。该组合体的总长和总宽尺寸为52和40。 3．基本形体的尺寸标注 图16给出了几种常见的基本形体的尺寸标注示例。 图16 基本形体的尺寸标注示例 4．具有切口的简单体的尺寸标注 对于带有切口的简单体，除了要给出形体的长、宽、高三个方向上的定形尺寸，还要给出切口尺寸，如图17所示。 图17 具有切口的简单体的尺寸标注示例 5．常见板的尺寸标注 图18给出了一些常见的、不同形状的板的尺寸注法，要特别注意图中的对称和均布结构的尺寸标注方法。 图18 常见板的尺寸标注示例 6．尺寸标注的注意事项 （1）对于截交线、相贯线，不应直接标注其尺寸，如图19所示。 （a）正确1 （b）错误1 （c）正确2 （d）错误2 图 19 尺寸标注的注意事项 （2）当孔与端面同轴线时，一般不直接标注总体尺寸，如图20所示。 图20 孔与端面同轴线 （3）同一结构的尺寸应尽量集中标注，相关尺寸放置在两视图之间，如图21所示。 图21 同一结构的尺寸应尽量集中标注 （4）尺寸应该标注在反映形体特征的视图上，如图22所示。 图22 尺寸应该标注在反映形体特征的视图上 （5）同轴回转体的直径应尽量标注在非圆视图上，如图23所示。 图23 同轴回转体的直径应尽量标注在非圆视图上 （6）尺寸排列要清晰，平行的尺寸应按“大尺寸在外、小尺寸在内”的原则排列，如图24所示。 （7）内形尺寸和外形尺寸应分别标注在视图的两侧。与图24（a）相比，图24（b）中标注的内形尺寸和外形尺寸排列得更整齐，更便于读图。 （a） （b） 图24 内形尺寸和外形尺寸应分别标注在视图的两侧 【例4】对轴承座进行标注尺寸。 下面以如图25所示的轴承座为例，说明组合体尺寸标注的方法与步骤。 （1）进行形体分析 如图所示，轴承座由轴承、凸台、底板、支承板和肋板五个简单体组成。 （2）选定尺寸基准 对于如图所示的轴承座，用轴承座的左右对称面作为长度方向的尺寸基准；用轴承的后端面作为宽度方向的尺寸基准；用底板的底面作为高度方向的尺寸基准。 （3）逐个标注各简单体的定形尺寸和定位尺寸 （4）标注总体尺寸 （5）校核 （a）进行形体分析并初步考虑各简单体的定形尺寸 （b）确定尺寸基准，标注轴承和 凸台的尺寸 （c）标注底板、支承板、肋板的尺寸并考虑总体尺寸 （d）校核后的标注结果 图25 轴承座的尺寸标注 第三章学生问题汇总： 1.相贯线的形式有哪些？ 根据立体的表面性质不同，相贯线的形式可分为两平面立体表面相交、平面立体与回转体表面相交、两回转体表面相交。 （a）两平面立体表面相交（b）平面立体与回转体表面相交 （c）两回转体表面相交 2.形体分析法有什么特点？ 形体分析法是把组合体分解为几个形体（基本几何形体或简单组合体），然后确定各形体之间的组合形式（叠加、挖切、求交集）和相对位置（上下、左右、前后、对称、同轴等）的方法。 运用形体分析法，可以把比较复杂的画、看组合体视图的问题，转化为比较简单的画、看基本几何形体和简单组合体视图的问题。 3.什么时候用形体分析法？什么时候用线面分析法？ 一般是先用形体分析法，把组合体分解为几个形体的组合来分析问题。当形体较复杂，形体相交切割等使组合体的分解分析较困难时，可用线面分析法把形体再细分为线、面进行分析，把细节搞清楚。 也可用形体分析法解题后，再用线面分析法来验证所得的结果是否正确。 | 注意引导学生掌握正确的思维过程 从简单的两个矩形视图确定的形状不确定开始分析，引导学生发散思维 以一幅标注好的图例说明尺寸的种类 让学生说出标注轴承座的较合理的顺序 |
| --- | --- |