第 19 讲教案

| 题 目 |  | 绘图基本操作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目九任务二 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.掌握基本输入操作。 2.掌握绘图辅助工具的使用。 3.掌握常用绘图命令和编辑命令的使用。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 绘图基本操作 |  |  |  |  |
| 1 | 基本输入操作 |  |  |  | 10/10 |
| 2 | 绘图辅助工具 |  |  |  | 20/30 |
| 3 | 常用绘图命令 |  |  |  | 30/60 |
| 4 | 常用编辑命令 |  |  |  | 30/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第 19 讲 绘图基本操作 绘图基本操作 一、基本输入操作 1．命令输入方式 2．命令的重复、撤销与重做 二、绘图辅助工具 1．精确定位工具 2．图形显示工具 三、常用绘图命令 1．直线 2．圆 3．圆弧 4．椭圆与椭圆弧 5．矩形 6．正多边形 7．样条曲线 8．图案填充 | 四、常用编辑命令 1．复制 2．镜像 3．偏移 4．移动 5．旋转 6．阵列 7．修剪 8．圆角 9．倒角 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

1. 教学内容设计 本节课主要内容是AutoCAD绘图基本操作的讲解，目的是让学生掌握AutoCAD的基本操作。授课思路：通过电脑现场操作引导，让学生有一个直观的了解和熟悉过程。。 2. 教学方法设计 这部分内容教学采用操作示范的方法，引导同学们掌握软件的基本操作。 3. 教学手段设计 授课时采用软件操作的教学手段。软件操作示范，形象生动便于理解。 4. 教学重点、难点分析 重点：基本输入操作、绘图辅助工具的使用。 难点：常用绘图命令和编辑命令的操作。 突破重点难点的方法是：通过具体实例操作示范，引导学生突破重点，掌握难点。

| ### 绘图基本操作 一、基本输入操作 1．命令输入方式 （1）在命令行窗口中输入命令名 命令字符可以不区分大小写，如命令LINE。 （2）在命令行窗口中输入命令缩写字母 命令缩写字母包括L（LINE）、C（CIRCLE）、A（ARC）、Z（ZOOM）、R（REDRAW）、M（MORE）、CO（COPY）、PL（PLINE）、E（ERASE）等。 （3）选择菜单中对应的命令 选择相应的命令后，在命令行中可以看到对应的命令说明及命令名。 （4）单击工具栏中的对应图标 单击相应的图标后，在命令行中可以看到对应的命令说明及命令名。 （5）单击功能区中对应的按钮 单击相应的按钮后，在命令行中可以看到对应的命令说明及命令名。 （6）在绘图区右击 如果用户要重复使用上次使用的命令，可以直接在绘图区右击，系统立即重复执行上次使用的命令，这种方法适用于重复执行某个命令。 2．命令的重复、撤销与重做 （1）命令的重复 在命令行窗口中按Enter键可重复调用上一个命令，不管上一个命令是完成了，还是被取消了。 （2）命令的撤销 在命令执行的任何时刻都可以取消和终止命令的执行。执行方式如下。 - 命令行：UNDO。 - 菜单栏：编辑→放弃。 - 工具栏：标准→放弃。 - 快捷键：Esc。 （3）命令的重做 已被撤销的命令还可以恢复重做。执行方式如下。 - 命令行：REDO。 - 菜单栏：编辑→重做。 - 工具栏：标准→重做。 二、绘图辅助工具 1．精确定位工具 精确定位工具主要集中在状态栏上，图1为默认状态下显示的状态栏按钮。 图1 “状态栏”按钮 （1）正交模式 【执行方式】 命令行：ORTHO。 状态栏：正交模式。 快捷键：F8。 【操作步骤】 命令: ORTHO↙ 输入模式 [开(ON)/关(OFF)] <开>:（设置开或关） （2）栅格工具 【执行方式】 菜单栏：工具→绘图设置。 状态栏：显示图形栅格（仅限于打开与关闭）。 快捷键：F7（仅限于打开与关闭）。 【操作步骤】 按上述操作打开“草图设置”对话框，选择“捕捉和栅格”选项卡，如图2所示。 图2 “草图设置”对话框 （3）捕捉工具 【执行方式】 菜单栏：工具→绘图设置。 状态栏：捕捉模式（仅限于打开与关闭）。 快捷键：F9（仅限于打开与关闭）。 【操作步骤】 按上述操作打开“草图设置”对话框，选择“捕捉和栅格”选项卡，如图2所示。 （4）对象捕捉设置 【执行方式】 - 命令行：DDOSNAP。 - 菜单栏：工具→绘图设置。 - 工具栏：对象捕捉→对象捕捉设置。 - 状态栏：对象捕捉（功能仅限于打开与关闭）。 - 快捷键：F3（功能仅限于打开与关闭）。 - 快捷菜单：对象捕捉设置。 【操作步骤】 系统打开“草图设置”对话框，选择“对象捕捉”选项卡，在此可以设置对象捕捉方式，如图3所示。 图3 “对象捕捉”选项卡 （5）对象捕捉追踪 【执行方式】 - 命令行：DDOSNAP。 - 菜单栏：工具→绘图设置。 - 工具栏：对象捕捉→对象捕捉设置。 - 状态栏：对象捕捉+对象捕捉追踪。 - 快捷键：F11。 - 快捷菜单：对象捕捉设置。 （6）极轴追踪 【执行方式】 - 命令行：DDOSNAP。 - 菜单栏：工具→绘图设置。 - 工具栏：对象捕捉→对象捕捉设置。 - 状态栏：极轴追踪。 - 快捷键：F10。 - 快捷菜单：极轴追踪设置。 系统打开如图4所示的“草图设置”对话框，选择“极轴追踪”选项卡。 图4 “极轴追踪”选项卡 2．图形显示工具 （1）实时缩放 【执行方式】 - 命令行：ZOOM。 - 菜单栏：视图→缩放→实时。 - 工具栏：标准→实时缩放。 - 功能区：视图→导航→实时。 （2）动态缩放 【执行方式】 - 命令行：ZOOM。 - 菜单栏：视图→缩放→动态。 - 工具栏：标准→动态缩放；缩放→动态缩放。 - 功能区：视图→导航→动态。 （3）实时平移 【执行方式】 - 命令行：PAN。 - 菜单栏：视图→平移→实时。 - 工具栏：标准→实时平移。 - 功能区：视图→导航→平移。 三、常用绘图命令 1．直线 【执行方式】 - 命令行：LINE（快捷命令：L）。 - 菜单栏：绘图→直线。 - 工具栏：绘图→直线。 - 功能区：默认→绘图→直线。 2．圆 【执行方式】 - 命令行：CIRCLE（快捷命令：C）。 - 菜单栏：绘图→圆。 - 工具栏：绘图→圆。 - 功能区：默认→绘图→圆。 3．圆弧 【执行方式】 - 命令行：ARC（快捷命令：A）。 - 菜单栏：绘图→圆弧。 - 工具栏：绘图→圆弧。 - 功能区：默认→绘图→圆弧。 4．椭圆与椭圆弧 【执行方式】 - 命令行：ELLIPSE（快捷命令：EL）。 - 菜单栏：绘图→椭圆→圆弧。 - 工具栏：绘图→椭圆/椭圆弧。 - 功能区：默认→绘图→椭圆下拉菜单。 5．矩形 矩形是一种简单的封闭直线图形，在机械制图中常用来表达平行投影平面的面。 【执行方式】 - 命令行：RECTANG（快捷命令：REC）。 - 菜单栏：绘图→矩形。 - 工具栏：绘图→矩形。 - 功能区：默认→绘图→矩形。 【操作步骤】 命令: RECTANG↙ 指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:（指定角点） 指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: 【选项说明】 （1）第一个角点：通过指定两个角点确定矩形，如图5（a）所示。 （2）倒角(C)：指定倒角距离，绘制带倒角的矩形，如图5（b）所示。 （3）标高(E)：指定矩形标高（Z坐标），即把矩形放置在标高为Z并与XOY坐标面平行的平面上，并作为后续矩形的标高值。 （4）圆角(F)：指定圆角半径，绘制带圆角的矩形，如图5（c）所示。 （5）厚度(T)：指定矩形的厚度，如图5（d）所示。 （6）宽度(W)：指定线宽，如图9-35（e）所示。 （a） （b） （c） （d） （e） 图5 绘制矩形 （7）面积(A)：指定面积和长或宽创建矩形，如图6所示。 （8）尺寸(D)：使用长和宽创建矩形，第二个指定点为矩形其余3个角点的其中之一。 （9）旋转(R)：使所绘制的矩形旋转一定角度。指定旋转角度后，系统按指定角度创建矩形，如图6所示。 图5 按面积绘制矩形 图6 按指定旋转角度绘制矩形 6．正多边形 【执行方式】 - 命令行：POLYGON（快捷命令：POL）。 - 菜单栏：绘图→多边形。 - 工具栏：绘图→多边形。 - 功能区：默认→绘图→多边形。 【操作步骤】 命令: POLYGON↙ 输入侧面数 <4>:（指定多边形的边数，默认值为4） 指定正多边形的中心点或 [边(E)]:（指定中心点） 输入选项 [内接于圆(I)/外切于圆(C)] <I>:（指定是内接于圆或外切于圆） 指定圆的半径:（指定外接圆或内切圆的半径） 【选项说明】 （1）边(E)：选择该选项，则只要指定多边形的一条边，系统就会按逆时针方向创建该正多边形，如图7（a）所示。 （2）内接于圆(I)：选择该选项，绘制的多边形内接于圆，如图7（b）所示。 （3）外切于圆(C)：选择该选项，绘制的多边形外切于圆，如图7（c）所示。 （a） （b） （c） 图7 绘制正多边形 7．样条曲线 【执行方式】 - 命令行：SPLINE。 - 菜单栏：绘图→样条曲线。 - 工具栏：绘图→样条曲线。 - 功能区：默认→样条曲线拟合或样条曲线控制点。 8．图案填充 【执行方式】 - 命令行：BHATCH。 - 菜单栏：绘图→图案填充。 - 工具栏：绘图→图案填充。 - 功能区：默认→绘图→图案填充。 【操作步骤】 执行上述操作后系统打开如图8所示的“图案填充创建”选项卡。 图8 “图案填充创建”选项卡 【选项说明】 （1）拾取点：通过选择由一个或多个对象形成的封闭区域内的点，确定图案填充边界，如图9所示。指定内部点时，可以随时在绘图区域中右击以显示包含多个选项的快捷菜单。 （a）选择一点 （b）填充区域 （c）填充结果 图9 边界确定 （2）选择边界对象：指定基于选定对象的图案填充边界。使用该选项时，不会自动检测内部对象，必须选择选定边界内的对象，以按照当前孤岛检测样式填充这些对象，如图10所示。 （a）原始图形 （b）选取边界对象 （c）填充结果 图10 选择边界对象 （3）删除边界对象：从边界定义中删除之前添加的任何对象，如图11所示。 （a）选取边界对象 （b）删除边界 （c）填充结果 图11 删除“岛”后的边界 （4）保留边界对象：指定如何处理图案填充边界对象。 （5）图案填充类型：指定是使用纯色、渐变色、图案还是用户定义的填充。 （6）图案填充颜色：替代实体填充和填充图案的当前颜色。 （7）背景色：指定填充图案背景的颜色。 （8）图案填充透明度：设定新图案填充或填充的透明度，替代当前对象的透明度。 （9）图案填充角度：指定图案填充或填充的角度。 （10）填充图案比例：放大或缩小预定义或自定义填充图案。 （11）设定原点：直接指定新的图案填充原点。 （12）关联：指定图案填充或填充为关联图案填充。关联的图案填充或填充在用户修改其边界对象时将会被更新。 （13）孤岛检测。 - 普通孤岛检测：从外部边界向内填充。如果遇到内部孤岛，则填充将关闭，直到遇到孤岛中的另一个孤岛。 - 外部孤岛检测：从外部边界向内填充。此选项仅填充指定的区域，不会影响内部孤岛。 - 忽略孤岛检测：忽略所有内部的对象，填充图案时将通过这些对象。 （14）绘图次序：为图案填充或填充指定绘图次序。 【例1】绘制如图12所示的螺母。 图12 螺母 （1）创建新图层。 设置好的图层如图13所示。 图13 设置好的图层 （2）绘制中心线。如图14所示。 （3）绘制圆。结果如图15所示。 （4）绘制圆弧。结果如图16所示。 图14 绘制中心线 图15 绘制圆 图16 绘制圆弧 （5）绘制正多边形。结果如图12所示。 四、常用编辑命令 1．复制 【执行方式】 - 命令行：COPY。 - 菜单栏：修改→复制。 - 工具栏：修改→复制。 - 功能区：默认→修改→复制。 2．镜像 【执行方式】 - 命令行：MIRROR。 - 菜单栏：修改→镜像。 - 工具栏：修改→镜像。 - 功能区：默认→修改→镜像。 3．偏移 【执行方式】 - 命令行：OFFSET。 - 菜单栏：修改→偏移。 - 工具栏：修改→偏移。 - 功能区：默认→修改→偏移。 【操作步骤】 命令: OFFSET↙ 当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>:（指定距离值） 选择要偏移的对象，或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:（选择要偏移的对象。按Enter键结束操作） 指定要偏移的那一侧上的点，或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:（指定偏移方向） 选择要偏移的对象，或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 【选项说明】 （1）指定偏移距离：输入一个距离值，或按Enter键使用当前的距离值，系统把该距离值作为偏移距离，如图17所示。 图17 指定距离偏移对象 （2）通过(T)：指定偏移的通过点。系统根据指定的通过点绘出偏移对象，如图18所示。 （a）要偏移的对象 （b）指定通过点 （c）执行结果 图18 指定通过点偏移对象 （3）图层(L)：确定将偏移对象创建在当前图层上还是源对象所在的图层上。 4．移动 【执行方式】 - 命令行：MOVE。 - 菜单栏：修改→移动。 - 工具栏：修改→移动。 - 功能区：默认→修改→移动。 - 快捷菜单：选择要移动的对象，在绘图区域右击，在弹出的快捷菜单中选择“移动”命令。 5．旋转 【执行方式】 - 命令行：ROTATE。 - 菜单栏：修改→旋转。 - 工具栏：修改→旋转。 - 功能区：默认→修改→旋转。 - 快捷菜单：选择要旋转的对象，在绘图区域右击，在弹出的快捷菜单中选择“旋转”命令。 6．阵列 【执行方式】 - 命令行：ARRAY。 - 菜单栏：修改→阵列。 - 工具栏：修改→阵列 。 - 功能区：默认→修改→矩形阵列/路径阵列/环形阵列。 7．修剪 【执行方式】 - 命令行：TRIM。 - 菜单栏：修改→修剪。 - 工具栏：修改→修剪。 - 功能区：默认→修改→修剪。 8．圆角 【执行方式】 - 命令行：FILLET。 - 菜单栏：修改→圆角。 - 工具栏：修改→圆角。 - 功能区：默认→修改→圆角。 9．倒角 （1）指定斜线距离。 斜线距离是指从被连接的对象与斜线的交点到被连接的两对象可能的交点距离，如图19所示。 （2）指定斜线角度和一个斜线距离。 采用这种方法斜线连接对象时，需要输入两个参数，即斜线与一个对象的斜线距离和斜线与该对象的夹角，如图20所示。 图19 斜线距离 图20 斜线距离与夹角 【执行方式】 命令行：CHAMFER。 菜单栏：修改→倒角。 工具栏：修改→倒角。 功能区：默认→修改→倒角。 【例2】绘制如图21所示的挂轮架 图21 挂轮架 具体操作步骤如下： （1）设置绘图环境。 （2）绘制对称中心线。结果如图22所示。 （3）绘制挂轮架中部。结果如图23所示。 图22 修剪后的图形 图23 挂轮架中部图形 （4）绘制挂轮架右部。结果如图24所示。 （5）绘制挂轮架上部。结果如图25所示。 图24 绘制完成挂轮架右部图形 图25 挂轮架的上部 （6）整理并保存图形。 | 直接上机操作示范，形象直观 |
| --- | --- |