第 4 讲教案

| 题 目 |  | 投影的基础知识、三视图的基础知识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目二任务一、项目二任务二 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.了解投影的基础知识。 2.掌握三视图的基础知识。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 投影的基础知识 |  |  |  |  |
| 1 | 投影的概念 |  |  |  | 10/10 |
| 2 | 投影的分类 |  |  |  | 15/25 |
| 3 | 正投影的基本特性 |  |  |  | 15/40 |
| 二 | 三视图的基础知识 |  |  |  |  |
| 1 | 视图的概念 |  |  |  | 5/45 |
| 2 | 三视图的形成 |  |  |  | 15/60 |
| 3 | 三视图的关系 |  |  |  | 15/75 |
| 4 | 三视图的绘制步骤 |  |  |  | 15/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第4讲 投影的基础知识、三视图的基础知识 投影的基础知识 一、投影的概念 用投射线通过物体，向选定的面进行投射，并在该面上得到图形的方法称为投影法。 二、投影的分类 中心投影法 三、正投影特性 存真性、积聚性、类似性、从属性、平行性、定比性 | 三视图的基础知识 一、视图的概念 用正投影法绘制物体的图形时，把物体在多面投影体系中的正投影称为视图。 二、三视图的形成 三、三视图的关系 长对正、高平齐、宽相等 四、三视图的绘制步骤 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

一、教学内容设计 本节课主要内容是投影的概念、分类及基本特性；正投影法在工程上的应用；三视图的形成、关系及绘制步骤。点的三面投影及其规律。通过日常生活中成影现象引出投影概念，再讲解两种投影法的不同，说明工程图样的绘制一般采用的正投影，然后介绍其特性；由正投影引出三视图，重点讲解三视图的形成和关系。 二、教学方法设计 这部分内容教学采用讲授式和启发式的教学方法，引导学生自己总结。 三、教学手段设计 授课时采用多媒体和板书相结合的教学手段。利用多媒体课件介绍投影的形成及正投影的投影特性，形象生动便于理解。利用实物展示讲解三视图的关系，板书简明记录重点内容。 四、教学重点、难点分析 重点：正投影的基本特性、三视图的关系 难点：三视图的绘制 突破重点难点的方法是：通过立体图和投影图相对照，讲解投影规律。采用三维模型和二维图结合讲解三视图的形成和关系，突破重点，掌握难点。

| 投影的基础知识 一、投影的概念 在图1中，把光源S抽象为一点，称为投射中心；S点与物体上任一点的连线（如SA）称为投射线；平面P称为投影面；投射线SA与投影面P的交点a称为空间点A在投影面P上的投影，同样，点b称为空间点B在投影面P上的投影。 这种用投射线通过物体，向选定的面进行投射，并在该面上得到图形的方法称为投影法。 图1 投影法 二、投影的分类 1、中心投影法 投影线汇交于一点的投影法为中心投影法，采用该法得到的投影称为中心投影，如图2所示。 图2 中心投影法 2、平行投影法 投影线相互平行的投影法为平行投影法，采用该法得到的投影称为平行投影。平行投影法根据投影线是否垂直于投影面，分为正投影法和斜投影法，如图3所示。 （a）正投影法 （b）斜投影法 图3 平行投影法 三、正投影的基本特性 1．存真性 当直线或平面与投影面平行时，直线在该投影面上的投影为实长，平面在该投影面上的投影为实形。 2．积聚性 当直线或平面与投影面垂直时，直线的投影积聚为一点，平面的投影积聚成一条直线。 3．类似性 当直线或平面与投影面倾斜时，直线的投影仍为一条直线，但其长度小于直线的实长，平面的投影是小于平面实形的类似形。 4．从属性 如果点在直线（或平面）上，则点的投影必在该直线（或平面）的同面投影上；如果直线在平面上，则该直线的投影必在该平面的同面投影上。 5．平行性 空间平行的两条直线的同面投影仍互相平行。 6．定比性 直线上的点分割线段之比等于点的投影分割线同面投影之比。 三视图的基础知识 一、视图的概念 用正投影法绘制物体的图形时，把物体在多面投影体系中的正投影称为视图，如图4所示 图4 视图的概念 二、三视图的形成 1．三投影面体系 三投影面体系由3个互相垂直且相交的投影面构成，如图5所示。  正立投影面，用V表示。  水平投影面，用H表示。  侧立投影面，用W表示。 3个投影面之间的交线称为投影轴，分别用OX、OY、OZ表示。 图5 三投影面体系 2．三视图的形成  V面投影称为主视图。  H面投影称为俯视图。  W面投影称为左视图。 3．三投影面的展开  保持V面不动。  将H面绕OX轴向下旋转90°。  将W面绕OZ轴向后旋转90°，使其与V面处在同一平面上。 三、三视图的关系 1．位置关系 一般情况下，俯视图位于主视图的正下方，左视图位于主视图的正右方，如图6（a）所示。 2．投影关系 可以将主视图、俯视图、左视图三个视图之间的投影关系简单总结为“长对正、高平齐、宽相等”，如图6（b）所示。  主视图、俯视图中相应投影的长度相等，且要对正。  主视图、左视图中相应投影的高度相等，且要平齐。  俯视图、主视图中相应投影的宽度相等。 （a） （b） 图6 三视图之间的关系 3．方位关系 物体有上、下、左、右、前、后6个方向，每个视图只能反映出其中四个方向，如图7所示。  主视图反映物体的上下和左右方向。  俯视图反映物体的左右和前后方向。  左视图反映物体的上下和前后方向。  俯视图、左视图靠近主视图的一侧（里侧），均表示物体的后面。  俯视图、左视图远离主视图的一侧（外侧），均表示物体的前面。 图7 方位关系 四、三视图的绘制步骤 1．确定图幅、比例 根据所画立体的形状结构特点，选择适当的图幅和比例。 2．选择主视图 选择视图最重要的是主视图的选择，要遵循特征明显、摆放自然、虚线最少的原则。如图8所示，将立体摆放自然，以1方向为主视图的投射方向，主视图特征明显且虚线最少。 图8 主视图的选择 3．布图 确定各视图的位置，图形与图形之间应留出适当的间隔。 4．画底稿 利用2H或H铅笔，按各类图线的长短规格，轻轻地用很细的线画底稿。 5．检查、加深、填写标题栏 检查无误后，利用铅芯为B或HB的铅笔及铅芯为2B或B的圆规加深粗实线。其他细线可用相应的铅笔和圆规加深，也可在画底稿时一次完成。加深时，应按照先细后粗、先上后下、先左后右、先曲后直的原则进行，结果如图9所示。 图9 绘制完成的三视图 | 从生活常识影子的例子引出投影法的概念 俯、左视图宽相等：从整体到局部结构都要注意遵循宽相等。 重点解释方位关系中的前后位置关系 |
| --- | --- |