第 16 讲教案

| 题 目 |  | 装配图基础 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目八任务一 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.概述装配图的用途、内容及表达方法。 2.了解合理的装配结构。 3.掌握装配图的尺寸标注、技术要求、序号及明细栏的绘制。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 装配图基础 |  |  |  |  |
| 1 | 装配图的用途和内容 |  |  |  | 10/10 |
| 2 | 装配图的表达方法 |  |  |  | 15/25 |
| 3 | 合理的装配结构 |  |  |  | 20/45 |
| 4 | 装配图的尺寸标注 |  |  |  | 15/60 |
| 5 | 装配图的技术要求 |  |  |  | 10/70 |
| 6 | 零部件序号 |  |  |  | 10/80 |
| 7 | 装配图的明细栏 |  |  |  | 10/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第 16 讲 装配图基础 装配图基础 一、装配图的用途和内容 1．装配图的用途 2．装配图的内容 二、装配图的表达方法 1．装配图的规定画法 2．装配图的特殊画法 拆卸画法 沿结合面剖切画法 假想画法 夸大画法 展开画法 3．装配图的简化画法 三、合理的装配结构 1．接触处结构 2．可拆连接结构 3．螺纹锁紧装置 | 4．密封装置 5．滚动轴承的轴向固定及密封结构 6．凸台和凹坑 四、装配图的尺寸标注 1．性能（规格）尺寸 2．装配尺寸 3．外形尺寸 4．安装尺寸 5．其他必要尺寸 五、装配图中的技术要求 1．装配要求 2．使用要求 六、零部件序号 七、装配图的明细栏 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

1. 教学内容设计 本节课主要内容是装配图的用途、内容及表达方法，重点是装配图的尺寸标注以及技术要求、零部件序号及明细栏的绘制。 2. 教学方法设计 使用模型，多媒体等教学手段，使学生了解装配体实体 ，进而启发学生如何根据学过的知识确定装配体的表达方案，通过与零件图相比较进行教学。 3. 教学手段设计 本讲采用多媒体介绍装配图上的相关内容，可联系作业进行讲解，重点要把装配图和零件图的区别讲清楚，要和生产实际相结合。 4. 教学重点、难点分析 本节课的重点与难点： 重点：装配图的表达方法。 难点：装配图得尺寸标注及技术要求、序号及明细栏的绘制。 突破重点难点的方法是：借助模型，多媒体等教学手段，使学生了解装配体实体 ，进而启发学生如何根据学过的知识确定装配体的表达方案，如何根据要求进行尺寸标注及其他内容的绘制。

| ### 装配图基础 一、装配图的用途和内容 1．装配图的用途 机器或部件都是由一定数量的零件根据机器的性能和工作原理按一定的技术要求装配在一起的，如图1所示。 图1 滑动轴承的结构 （1）装配关系、装配体和装配图。机器或部件中各个零件之间具有一定的相对位置、连接方式、配合性质及装拆顺序等关系，这些关系统称为装配关系。 按装配关系装配成的机器或部件统称为装配体。 （2）装配图的用途。装配图是生产中的重要技术文件，能够绘制和阅读装配图是工程技术人员必备的能力之一。 2．装配图的内容 图2所示为齿轮油泵装配图，一张完整的装配图应包括以下4方面的内容。 （1）一组图形。 （2）必要的尺寸。 （3）技术要求。 （4）序号、明细栏和标题栏。 图2 齿轮油泵装配图 二、装配图的表达方法 由于装配图表达的重点与零件图不同，装配图还有规定画法、特殊画法及简化画法。 1．装配图的规定画法 （1）相邻两个零件的接触面和配合面只画一条线；非接触面不论其间隙多小，必须画出两条线。 （2）相邻两个零件的剖面线可以用方向相反、改变间距大小、错开等方法加以区别，但在同一张图上同一个零件在各个视图上的剖面线的方向、间距必须一致。 （3）零件厚度在2 mm以下时允许涂黑代替剖面线。 （4）对于螺栓、螺母、垫圈等紧固件及轴、手柄、连杆、球、键、销等实心零件，若按纵向剖切，且剖切平面通过其对称平面或轴线时，均按不剖绘制（即不画剖面线）。但若需要反映这些零件上的凹坑、键槽、销孔等结构时，需要用局部剖视图表示。 2．装配图的特殊画法 （1）拆卸画法。 在装配图中，沿某一方向出现零部件重叠影响表达效果（比如某几个零件遮住了需要表达的装配关系和结构）时，可以假想将那几个零件拆卸掉，直接画需要表达的部分，并标注拆去××零件。 （2）沿结合面剖切画法。 假想沿某些零件的结合面剖切，画出剖视图以表达机件的内部结构，此时零件的结合面不画剖面线。如图2所示，左视图的右半部分就是沿左端盖和泵体的结合面剖切得到的。 （3）假想画法。 假想画法用双点画线画出，如图2所示，左视图下部与齿轮油泵安装底板相连的部件轮廓就采用了假想画法。假想画法有以下两个主要应用。 ① 用来表示运动零件的运动范围和极限位置。 ② 用来表示与本装配体有装配关系或安装关系而又不属于本装配体的相邻零部件。 （4）夸大画法。 在装配图中，薄片零件、细丝弹簧、微小间隙及较小的锥度、斜度等若按实际尺寸很难画出或难以明确表示时，均可以不按比例而将其适当夸大画出。 （5）展开画法。 当轮系的各轴线不在同一平面内时，为了表示传动路线和装配关系，可以假想沿传动路线上的各轴线顺序剖切，然后展开在一个平面上，画出其剖视图，并在剖视图上标注“A—A展开”，如图3所示。 图3 挂轮架展开画法 （6）单个零件的表达画法 当某个零件的形状未表达清楚而影响对部件的工作情况、装配关系等的理解时，可以单独画出该零件的视图，但必须在该视图的上方标注视图名称，并在相应视图的附近用箭头指明投影方向，标注上相同的字母。如图4所示，“泵盖B”或标注“件×B”，“×”表示件的序号。 图4 单个零件的画法 3．装配图的简化画法 以下情况可以采用简化画法，如图5所示。 图5 简化画法 （1）装配图上若干个相同的零、部件组（如螺栓、螺钉连接等）允许较详细地画出一处，其余只要用中心线表示其位置即可。 （2）装配图上零件的部分工艺结构（如倒角、倒圆、退刀槽、螺栓与螺母上的倒角曲线）也允许省略不画。 （3）在装配图中，对薄的垫片等不易画出的零件可以将其涂黑。 （4）当剖切面通过某些部件（这些部件为外购件、标准产品或已由其他视图表达清楚）的对称中心线或轴线时，该部件可按不剖绘制，只画出其外形。 三、合理的装配结构 1．接触处结构 为保证部件的装配质量、便于装拆，应考虑到装配结构的合理性。装配合理的基本要求如下。 - 零件的接合处应精确可靠，以保证装配质量。 - 便于装配与拆卸。 - 零件的结构简单，加工工艺性好。 （1）接触面的数量 一般情况下，两个零件在同一个方向的接触面或配合面只应有一对，否则保证不了装配质量，或者会给零件的制造增加困难，如图6所示。 合理 不合理 合理 不合理 图6 接触面的数量 （2）接触面转折处的结构 当要求两个零件在两个方向同时接触时，两零件接触面的转折处应做出倒角、圆角、退刀槽和凹槽，以保证接触的可靠性，如图7所示。 错误 正确 正确 图7 接触面转折处的结构 （3）锥面接触 由于锥面配合同时确定了轴向和径向两个方向的位置，因此要根据接触面数量的要求考虑其结构，如图8所示。 正确 错误 正确 错误 图8 锥面接触的结构 2．可拆连接结构 可拆连接结构主要考虑连接可靠和装拆方便两个方面。 （1）连接可靠 为了使可拆连接结构工作可靠，需要注意以下问题。 ①如果要求将外螺纹全部拧入内螺纹中，可以在外螺纹的螺尾部加工出退刀槽，或者在内螺纹孔口处加工出凹坑或倒角，如图9所示。 （a）加工返刀槽 （b）加工凹坑 （c）加工倒角 图9 外螺纹拧入内螺纹 ②轴端为螺纹时，应留出一段螺纹不拧入螺母中，如图10所示。 正确 正确 错误 图10 轴端为螺纹连接 （2）装拆方便 为了使可拆连接结构装拆方便，需要注意以下问题。 ①需要留有相应的空间。例如，在设计螺栓和螺钉的位置时，应考虑扳手的空间活动范围和螺钉放入时所需要的空间，如图11所示。 （a）正确 （b）错误 图11 方便装拆 ②装有衬套的结构要考虑衬套的拆卸问题。用轴肩定位轴承时，轴肩高度必须小于轴承的内圈高度，孔肩的高度必须小于轴承外圈的高度，以便于轴承的拆卸，如图12所示。 （a）正确 （b）错误 图12 轴承定位和衬套的合理结构 3．螺纹锁紧装置 为了防止机器中的螺纹连接件因机器的运动或振动而产生松脱现象，造成机器故障或毁坏，应采用必要的锁紧装置。常见的螺纹锁紧装置有双螺母锁紧、弹簧垫圈锁紧、止动垫圈锁紧和开口销锁紧，如图13所示。 （a）双螺母 （b）弹簧垫圈 （c）止动垫圈 （b）开口销 图13 锁紧装置 4．密封装置 为防止机器内部液体或气体向外渗漏，防止灰尘等物侵入机器内部，常采用图14所示的密封结构。 （1）填料箱密封 在输送液体的泵类和控制液体的阀类部件中常采用填料箱密封，如图14（a）所示。 （2）橡胶圈密封 球阀球芯两侧的密封、盖与体结合面处的密封常采用橡胶圈密封，如图14（b）所示。 （3）垫片密封 为防止液体或气体从两个零件的结合面处渗漏，常采用垫片密封，如图14（c）所示。 （4）毡圈密封 在装有轴的孔内加工出一个梯形截面的环槽（结构可以查标准），槽内放入毡圈，毡圈有弹性且紧贴在轴上，可以起密封作用，如图14（c）所示。 （a）填料箱密封 （b）橡胶圈密封 （c）垫片和毡圈密封 图14 密封结构 5．滚动轴承的轴向固定及密封结构 滚动轴承的轴向固定是为防止滚动轴承工作时发生轴向窜动，如图15所示。滚动轴承常采用轴肩、端盖、轴端挡圈、圆螺母、止动垫圈及弹簧挡圈等结构。 图15 轴向固定 滚动轴承的密封主要是为了防止外部灰尘、水分进入轴承及防止轴承的润滑油剂渗漏。常用的密封件（如毡圈、油封等）均属于标准件，还可以采用迷宫式密封，如图16所示，可以查手册选用。 图16 轴承密封 6．凸台和凹坑 为保证连接件和被连接件的良好接触，通常在工件上做出沉孔或凸台等，如图17所示。 图17 紧固件装配结构 为减少接触面，对较长的接触面（平面或圆柱面）应加工出凹槽，以减少加工面并保证接触良好，如图18所示。 （a）正确 （b）错误 图18 凸台与凹坑 四、装配图的尺寸标注 在装配图中，通常应标注以下几类尺寸。 1．性能（规格）尺寸 性能（规格）尺寸是表示装配体的性能或规格的尺寸，是设计和使用部件（机器）的依据。 2．装配尺寸 表示机器或部件中与装配有关的尺寸为装配尺寸，装配尺寸一般包括配合尺寸、连接尺寸和重要的相对位置尺寸。 （1）配合尺寸是指公称尺寸相同的孔和轴之间有公差配合要求的尺寸，一般由公称尺寸和表示配合种类的配合代号组成，如图2中的尺寸φ33等。 （2）连接尺寸包括非标准件的螺纹连接尺寸和标准件的相对位置尺寸。例如，图2中的尺寸M27×1.5-是非标准件的螺纹连接尺寸。 （3）相对位置尺寸指以下几种重要的相对位置的尺寸。 ①主要轴线到安装基准面之间的距离，如图2中的尺寸50。 ②主要平行轴之间的距离，如图2中的尺寸27±0.016。 ③装配后两零件之间必须保证的间隙，这类尺寸一般注写在技术要求中，也可标注在视图上。 3．外形尺寸 外形尺寸是表示机器或部件的总长、总宽和总高的尺寸，它反映机器或部件占有的空间大小，是包装、运输、安装、厂房设计所需的数据，如图8-2中的尺寸118、93、85。 4．安装尺寸 安装尺寸是表示机器或部件与其他零件、部件、基座间安装所需的尺寸。例如，在图8-2中，底板上两螺栓孔的间距70就是安装尺寸。 5．其他必要尺寸 装配图中除上述尺寸外，设计中通过计算确定的必要尺寸及运动件活动范围的极限尺寸等也需要标注。 五、装配图中的技术要求 装配图中用来说明装配体的性能、装配、检验和使用等方面的技术指标，统称为装配体的技术要求，一般包括以下几方面内容。 1．装配要求 装配体在装配过程中需注意的事项，装配后应达到的指标，如准确度、装配间隙、润滑要求等。 2．使用要求 对装配体的规格、参数，维护、保养的要求及操作时的注意事项等。 3．检验要求 对装配体基本性能的检验、试验及操作时的要求。 六、零部件序号 装配图中序号的常用表示方法如图19所示，其要点如下。 （1）在指引线的水平细实线上或细实线圆内标注序号，序号字号比该图中所标注尺寸的数字大一号或两号，如图19（a）所示。也可以直接标注在指引线附近，序号字号比该装配图中所标注尺寸的数字大两号，如图8-19（b）所示。 （2）指引线应自所指部分的可见轮廓内引出，并在末端画一小圆点。对于涂黑的剖面可以将末端画成箭头，如图19（c）所示。 （3）指引线相互不能相交，不能与轮廓线或剖面线平行，必要时可以画成折线，但只可转折一次，如图19（d）所示。 （4）一组紧固件或装配关系清楚的零件组可以采用公共指引线，如图19（e）所示。 （a） （b） （c） （d） （e） 图19 装配图中序号的常用表示方法 （5）序号应按水平或竖直方向排列整齐，并按顺时针或逆时针方向排序，尽量使序号间隔相等，如图20所示。 图20 序号排列 七、装配图的明细栏 每张图样都需画出标题栏，标题栏的格式和尺寸在国家标准中都有规定。建议采用图21所示的明细栏格式。 （1）在“名称”栏内，标准件还应写出其标记中除编号以外的其余内容，如“螺栓M6×20”，齿轮、非标准弹簧等具有重要参数的零件还应将它们的参数（如模数、齿数、压力角，弹簧的材料直径、中径、节距、自由高度、旋向、有效圈数及总圈数等）写入，也可以将这些参数写在备注栏内。 （2）在“材料”栏内填写制造该零件所用材料的名称或牌号。 图21 建议采用的标题栏和明细栏格式 （3）在“备注”栏内填写标准件的国家标准号及零件的热处理和表面处理要求等。 | 对照装配图，掌握装配图的用途及内容 结合具体图例讲解装配图的特殊表达方法 结合具体图例讲解装配图的结构 对照零件图的尺寸，讲解装配图尺寸的特点及其分类 借助课件介绍技术要求和序号的相关知识 介绍明细栏的相关知识 |
| --- | --- |