第 17 讲教案

| 题 目 |  | 绘制装配图、读装配图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目八任务二、项目八任务三 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.能绘制简单的装配图。 2.能识读装配图。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 二 | 绘制装配图 |  |  |  |  |
| 1 | 确定装配图的表达方法 |  |  |  | 10/10 |
| 2 | 确定装配图的表达方案 |  |  |  | 20/30 |
| 三 | 装配图 |  |  |  |  |
| 1 | 读装配图的要求 |  |  |  | 15/45 |
| 2 | 读装配图的方法和步骤 |  |  |  | 20/65 |
| 3 | 由装配图拆画零件图 |  |  |  | 25/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第 17 讲 绘制配图、读装配图 绘制装配图 一、确定装配图的表达方法 二、确定装配图的表达方案 1．主视图的选择 2．其他视图的选择 三、装配图的具体绘制过程 | 读装配图 一、读装配图的要求 二、读装配图的方法与步骤 1．概括了解 2．分析视图 3．了解工作原理和装配关系 4．分析尺寸 三、由装配图拆画零件图 1．选择视图 2．尺寸标注 3．技术要求 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

1. 教学内容设计 本节课主要内容是确定装配图的表达方案，进而绘制装配图；如何根据装配图，读懂装配图，了解装配体的装配关系和工作原理。先由零件图上的各种技术要求引出其概念和标注方法，然后再结合实例讲解零件图的方法和步骤。 2. 教学方法设计 本节课内容与工程实际联系紧密，讲解过程中结合工程实例和生产中常用的装配体（顶尖），说明绘制装配图的过程以及如何读懂装配图。 3. 教学手段设计 本次课的教学手段主要是采用多媒体，借助形式多样的动画和图片，使学生掌握绘制装配图的过程和基本方法。引导学生从看说明材料开始，分析视图，看懂投影，研究工作原理，弄清运动情况，分析装配关系，直到确定零件的形状，完成读图的全过程。在此基础上说明拆画零件图的方法 4. 教学重点、难点分析 重点：读装配图的过程与步骤。 难点：绘制装配图，由装配图拆画零件图。 突破重点难点的方法是：要求学生根据前面所学的装配图的表达方法等基础知识，参照零件图的绘制步骤，正确绘出装配图。复习前面的知识，夯实形体分析法读图的方法和步骤。借助图例和实物，结合工程实际，关键使学生掌握拆画零件图的具体方法

| ### 绘制装配图 一、确定装配图的表达方法 应先对部件的实物或装配示意图进行仔细观察和分析，了解各零件间的装配关系和部件的工作原理。 换向阀是由阀体等零件和一些标准件组成的，阀门置于阀体的内孔中，为了密封，在阀体和阀门之间加入填料，并旋入锁紧螺母；阀门的一端与手柄相连，并通过螺母与垫圈固定；阀体上有一个入口、两个出口，将阀装于管路中，只要转动手柄，带动阀门转动，就能实现管路中流体换向的功能。 二、确定装配图的表达方案 1．主视图的选择 绘制装配图同绘制零件图一样，应先确定部件的安放位置。部件的安放位置应与部件的工作位置相符，这样便于设计和指导装配。对于换向阀，其工作位置情况多变，但一般将其通路水平位置。部件的工作位置确定后，接着选择部件主视图的投射方向。经过比较，应选择最能清楚反映主要装配关系和工作原理的那个方向作为主视图的投射方向，为了清楚表达各个主要零件及零件间的相互关系，本例换向阀的主视图采用了剖视图。 2．其他视图的选择 根据确定的主视图选择其他视图。对于其他视图的选择，主要考虑还有哪些装配关系、工作原理及主要零件的主要结构形状没表达清楚，每个视图都要有明确的表达重点。例如，在图中，换向阀沿前后对称面剖开的主视图虽清楚地反映了各零件间的主要装配关系和工作原理，但是换向阀的外形结构等还没有表达清楚，于是选取了左视图、俯视图及A-A断面图。 图 换向阀装配图 三、装配图的具体绘制过程 （1）根据确定的视图表达方案，选取适当的比例，在图纸上安排各视图的位置。要注意留有编写零部件序号、明细栏，以及注写尺寸和技术要求的位置。 （2）画图时，应先画出各视图的主要轴线（装配干线）、对称中心线及作图基准线（某些零件的基面或端面）。由主视图开始，几个视图配合进行。在画剖视图时，以装配干线为基准，由内向外逐个画出各个零件，也可由外向内画，视作图方便而定。图2为换向阀的画图步骤。底稿完成后，首先需要校核；然后加深，画剖面线，标注尺寸；最后编写零部件序号，填写明细栏，签署姓名，结果如图22所示。 （a）绘制轴线，确定视图基本位置 （b）画出主体零件或重要零件的轮廓形状并画出阀体三视图 （c）沿水平轴线画出阀门的三视图 （d）沿水平轴线，画出其他各个零件，并画出断面图 图2 换向阀的画图步骤 ### 读装配图 一、读装配图的要求 （1）了解机器或部件的用途、性能、工作原理，以及组成该机器或部件的全部零件的名称、数量、相对位置、零件间的装配关系。 （2）弄清每个零件的作用及其结构形状。 （3）确定装配和拆卸该机器或部件的方法与步骤。 二、读装配图的方法与步骤 1．概括了解 从标题栏了解部件的名称；从明细栏了解零件的名称、数量和材料，以及各标准件的规格、标记等；在视图中根据所编序号找出相应零件所在位置。 2．分析视图 首先确定视图名称，明确视图间的投影关系。 3．了解工作原理和装配关系 图3为齿轮油泵的轴测图，泵体7是齿轮油泵的主要零件之一，它的内腔容纳一对吸油和压油的齿轮。将齿轮轴2和传动齿轮轴3装入泵体后，两侧有左端盖4和右端盖8支承齿轮轴进行旋转运动，左端盖和右端盖通过销5与泵体定位，然后各通过6个螺钉1将左端盖和右端盖与泵体连接成整体。为了防止泵体与端盖结合面处漏油，采用了垫片6，利用密封圈9、衬套10及压紧螺母11，将传动齿轮轴3的伸出端密封起来。 齿轮轴2、传动齿轮轴3及传动齿轮12等是齿轮油泵中的运动零件。当传动齿轮12从左向右看逆时针方向旋动时，通过键15将扭矩传递给传动齿轮轴3，经过齿轮啮合带动齿轮轴2沿顺时针方向转动。 如图4所示，当一对齿轮在泵体内做啮合传动时，啮合区的右侧空间的压力降低而产生局部真空，油池内的油在大气压作用下进入油泵低压区的进油口，随着齿轮的转动，齿槽中的油不断沿箭头方向被带至左边的出油口而把油压出，并送至机器中需要润滑的部分。 图3 齿轮油泵的轴测图 图4 齿轮油泵工作原理图 4．分析尺寸 对装配图上标注的尺寸进行分析，可以了解部件的规格、外形大小、零件间的配合性质和公差值大小，以及装配时要求保证的尺寸和安装时所需的一些尺寸。 三、由装配图拆画零件图 由装配图拆画零件图（简称“拆图”）是指在彻底读懂装配图的基础上进行零件设计，并画出零件图。现以齿轮油泵的右端盖8的零件图为例进行分析。 由主视图可知，右端盖上部有传动齿轮轴穿过，下部有齿轮轴轴颈的支承孔，在右侧凸缘的外部有外螺纹，用压紧螺母通过轴套将密封圈压紧在轴的四周；由左视图可知，右端盖的外形为长圆形，其周围分布有六个具有沉孔的螺钉孔和两个圆柱销孔。 在拆画零件图时，应先从主视图上区分出右端盖的视图轮廓。由于在装配图的主视图上，右端盖的一部分被其他零件遮住了，因而它不是一幅完整的图形，如图5（a）所示，根据右端盖的作用和装配关系，可以补全所缺的轮廓线，如图5（b）所示。 （a）从装配图中分析出右端盖的主视图 （b）补全所缺的轮廓线 图5 由齿轮油泵装配图拆画的右端盖零件图 补全图线后的主视图显示了右端盖各部分的结构。用同样的方法，在左视图中，将右端盖拆画出来。这样右端盖的两个视图就确定了，但在画零件图时，应注意以下几个问题。 1．选择视图 当从装配图上拆画零件图时，必须根据零件的具体形状，按照零件图的视图选择原则来考虑。这是因为有些零件在装配图上的位置不一定符合表达零件的要求。右端盖属于盘盖类零件，一般可用两个视图来表达，对比如图6所示的两种表达方案可知，方案二的主视图更能反映其形状特征，因此选择方案二作为该零件的表达方案。 （a）方案一 （b）方案二 图6 右端盖的表达方案 2．尺寸标注 零件上大部分不重要的或非配合的自由尺寸一般均在装配图上按比例直接量取。量得的数值尽量取整，并符合标准系列。 3．技术要求 技术要求包括表面粗糙度、几何公差及一些热处理和表面处理等，它是根据该零件在机器中的作用和要求确定的。一 最后，对所拆零件图必须进行仔细的校核：检查各零件图应表达的内容是否画全，每张零件图是否完整、合理，零件的名称、材料、数量等是否与明细栏一致。 最终完成的右端盖零件图如图7所示。 图7 右端盖零件图 第八章学生 问题汇总 1. 装配图与零件图的关系？ 在设计（或测绘）机器时，先画装配图，然后再拆画零件图。 装配图是表达机器(或部件)的图样，在设计、装配、检验、安装和维修时需要装配图。 零件图是表达零件的图样，在设计、制造、检验、维修时需要零件图。 零件的各种表示法对装配图也适用。但是，二者表达的侧重面不同。装配图主要表达机器的工作原理和装配关系，机器内部和外部的结构形状和零件的主要结构。除了前面所讨论的各种表示法外，还有一些表达机器的特殊表示法。 2.装配图尺寸标注与零件图尺寸标注有什么不同？ 零件图中用一组尺寸，完整、清晰和合理地标注出零件各结构的形状及相对位置。 装配图中只标注出有关机器性能、工作原理、装配关系和安装要求的必要的尺寸（注意：不是全部尺寸）：性能尺寸（规格尺寸）、装配尺寸（配合尺寸、相对位置尺寸）、外形尺寸、安装尺寸、其他重要尺寸。 | 启发学生先自行分析，再讲解 结合前面表达方法的知识，引导学生确定表达方案 结合课件，介绍绘制装配图的具体步骤 从工程实际引出讲解本讲的主要内容 引导学生关键是掌握读装配图的方法及步骤 拆画零件图，是对前面表达方法的具体应用，在讲解过程中要注意引导学生 |
| --- | --- |