第 12 讲教案

| 题 目 |  | 螺纹、螺纹紧固件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目六任务一、项目六任务二 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.了解螺纹的形成、要素、种类和应用。 2.掌握螺纹及螺纹紧固件的规定画法。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 螺纹 |  |  |  |  |
| 1 | 螺纹的形成 |  |  |  | 10/10 |
| 2 | 螺纹的要素 |  |  |  | 10/20 |
| 3 | 螺纹的种类和应用 |  |  |  | 15/35 |
| 4 | 螺纹的规定画法 |  |  |  | 10/45 |
| 5 | 螺纹的标记及标注 |  |  |  | 15/60 |
| 二 | 螺纹紧固件 |  |  |  |  |
| 1 | 螺纹紧固件的标记 |  |  |  | 10/70 |
| 2 | 螺纹紧固件的连接画法 |  |  |  | 20/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第12讲 螺纹、螺纹紧固件 螺纹 一、螺纹的形成 二、螺纹的要素 三、螺纹的种类和应用 四、螺纹的规定画法 1．外螺纹的画法 2．内螺纹的画法 3．螺纹连接的画法 五、螺纹的标记及标注 | 螺纹紧固件 一、螺纹紧固件的标记 二、螺纹紧固件的连接画法 1．螺栓连接 2．双头螺柱连接 3．螺钉连接 4．螺母防松 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

教学内容设计： 本节课主要内容是了解螺纹的形成、基本要素，能够表达和识读螺纹的标记、画法，掌握螺纹紧固件的画法。 教学方法设计： 首先让学生认识各种零件，包括标准件常用件。然后板图讲解螺纹的画法和单个螺纹紧固件的简化画法，再讲解螺纹紧固件的连接画法。由于首次接触装配图的画法，所以详细讲解装配画法。 教学手段设计： 准备螺纹车刀、丝锥、外螺纹和内螺纹零件模型以及螺栓、螺钉、螺柱紧固件各一套。 教学重点、难点： 重点： 螺纹的形成、要素、种类及画法 难点： 螺纹紧固件的连接画法 突破重点难点的方法是：对照模型，讲解螺纹画法。借助模型，先讲解单个螺纹紧固件的简化画法，再讲解螺纹紧固件的连接画法。突破重点，解决难点。

| 螺纹 一、螺纹的形成 螺纹分外螺纹和内螺纹两种，成对使用。在圆柱或圆锥外表面上加工的螺纹，称为外螺纹；在圆柱或圆锥内表面上加工的螺纹，称为内螺纹。图1所示为在车床上加工外螺纹、内螺纹的方法。 （a）车削外螺纹 （b）车削内螺纹 图1 在车床上车螺纹 对于直径较小的内螺纹，应先用钻头加工出光孔，再用丝锥加工出内螺纹，如图2（a）所示；对于直径较小的外螺纹，一般用板牙套扣，如图2（b）所示。 钻孔 攻丝 板牙 （a）直径较小的内螺纹 （b）直径较小的外螺纹 图2 直径较小的螺纹加工 二、螺纹的要素 （1）牙型。牙型是指通过螺纹轴线剖面上的螺纹轮廓线形状。常见的螺纹牙型有三角形、梯形、锯齿形等，如图3所示。 （a）普通螺纹的三角形牙型 （b）管螺纹的三角形牙型 （c）梯形螺纹牙型 （d）锯齿形螺纹牙型 图3 螺纹的牙型 （2）直径。直径包括大径、小径和中径3个类型，如图4所示。大径也称公称直径，螺纹的标注通常只标注大径。外螺纹的大径、小径和中径分别用符号d、d1和d2表示，内螺纹的大径、小径和中径分别用符号D、D1和D2表示。 （a）外螺纹 （b）内螺纹 图4 螺纹的大径、小径和中径 （3）线数。螺纹有单线和多线之分。沿圆柱面上一条螺旋线所形成的螺纹称为单线螺纹。两条或两条以上在轴向等距分布的螺旋线所形成的螺纹称为双线螺纹或多线螺纹，如图5所示。 （4）螺距和导程。螺距（P）是指相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离；导程（Ph）是指同一条螺旋线上的相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。 螺距、导程、线数之间的关系是：P=（Ph）/n。对于单线螺纹，则P=Ph。 （a）单线螺纹 （b）多线螺纹 图5 螺纹的螺距、导程及线数 （5）旋向。螺纹有右旋和左旋之分。顺时针旋转时旋入的螺纹，称右旋螺纹；逆时针旋转时旋入的螺纹，称左旋螺纹。工程上常用右旋螺纹。以左、右手判断左旋螺纹和右旋螺纹的方法如图6所示。 图6 螺纹的旋向 三、螺纹的种类和应用 （1）按螺纹要素是否标准分类  标准螺纹：3个要素都符合国家标准的螺纹。  特殊螺纹：牙型符合国家标准，直径或螺距不符合国家标准的螺纹。  非标准螺纹：牙型不符合国家标准的螺纹，如矩形螺纹。 （2）按螺纹的用途分类 从螺纹的功用出发，螺纹可以分为连接螺纹和传动螺纹。一般地，三角形螺纹用于连接，梯形螺纹、锯齿形螺纹及矩形螺纹用于传动。常用标准螺纹的种类、牙型和用途如表1所示。 表1 常用标准螺纹 四、螺纹的规定画法 1．外螺纹的画法 外螺纹的画法如图7所示，其要点如下。 （1）牙顶圆的投影（即大径）用粗实线表示。 （2）牙底圆的投影（即小径）用细实线表示。 （3）螺杆的倒角或倒圆部分应画出，螺纹终止线用粗实线表示。 （4）在垂直于螺纹轴线的投影面视图中，表示牙底圆的细实线只画约3/4圈。螺杆倒角的投影不画。 （5）当外螺纹被剖切时，剖切部分的螺纹终止线只画到小径处，剖面线画到表示牙顶圆的粗实线处。 （6）当需要表达螺纹的螺尾时，螺尾部分的牙底与轴线成30°。 （a）外螺纹的不剖画法 （b）带孔的螺杆的剖视画法 （c）需要表达螺尾时的画法 图7 外螺纹的规定画法 2．内螺纹的画法 内螺纹的画法如图8所示，其要点如下。 （1）在平行于螺纹轴线的投影面视图中，内螺纹通常画成剖视图。 （2）牙顶圆的投影（即小径）用粗实线表示，牙底圆的投影（即大径）用细实线表示，螺纹终止线用粗实线表示。 （3）剖面线画到表示牙顶圆的粗实线处。 （4）在垂直于螺纹轴线的投影面视图中，表示牙底圆的细实线只画约3/4圆。螺纹上倒角的投影省略不画。 （5）当螺纹不可见时，螺纹的所有图线用虚线绘制。 图8 内螺纹的画法 3．螺纹连接的画法 螺纹连接的画法如图9所示，其要点如下。 （1）内螺纹、外螺纹连接常用剖视图表示，并使剖切平面通过螺杆的轴线。 （2）螺杆按未剖切绘制。 （3）用剖视图表示螺纹的连接时，其旋合部分按外螺纹的画法绘制，其余部分仍按各自的画法表示。 （4）表示螺纹大径、小径的粗实线、细实线应分别对齐，其位置与螺杆头部倒角的大小无关。 图9 内螺纹、外螺纹连接的画法 五、螺纹的标记及标注 1．普通螺纹的标记 国家标准规定螺纹的标记应包括以下内容： 特征代号 公称直径×导程（螺距） − 公差带代号–旋合长度代号 − 旋向 （1）对于单线螺纹，导程（螺距）改标螺距。 （2）对于普通粗牙螺纹，不标注螺距。 （3）螺纹公差带由公差等级和基本偏差代号组成（内螺纹用大写字母如6H、外螺纹用小写字母如6h），公差带代号应按顺序标注中径、顶径公差带代号。 （4）旋合长度代号规定为长（L）、中（N）、短（S）3组；旋合长度为中等时，“N”可以省略。 （5）右旋螺纹不标注旋向，左旋螺纹则标注LH。 2．管螺纹的螺纹标记 管螺纹的螺纹标记格式如下： （1）管螺纹的尺寸代号不是螺纹大径值。 （2）55°非密封管螺纹的内螺纹和55°密封管螺纹的内螺纹、外螺纹仅有一种公差等级，公差带代号可以省略，如Rc2。 （3）55°非密封管螺纹的外螺纹有A、B两种公差等级，如G2A或G2B−LH。 3．标注方法 常见螺纹的标注方法是将规定标记注写在尺寸线或延长线上，尺寸线的箭头指在螺纹的大径上；管螺纹的标注方法是用一条斜向细实线，一端指向螺纹大径，另一端指向横细实线，将螺纹标记注写在横线上方。表2所示为常见螺纹和管螺纹的标注示例。 表2 常见螺纹和管螺纹的标注示例 螺纹紧固件 一、螺纹紧固件的标记 螺纹紧固件主要起连接和紧固的作用，常用的有螺栓、螺母、垫圈、螺钉及双头螺柱等，如图10所示。常用螺纹紧固件的标注示例及说明如表3所示。 图10 常见的螺纹紧固件 表3 常用螺纹紧固件的标记示例及说明 二、螺纹紧固件的连接画法 螺纹紧固件连接的基本形式有螺栓连接、螺柱连接和螺钉连接3种，如图11所示。把螺栓（或螺柱、螺钉）与螺母、垫圈及被连接件装配在一起而画出的视图或剖视图，称为螺纹紧固件的装配图，如图12所示。 （a）螺栓连接 （b）螺柱连接 （c）螺钉连接 图11 螺纹紧固件连接的基本形式 （a）螺栓连接 （b）螺柱连接 （c）螺钉连接 图12 螺纹紧固件的装配图 1．螺栓连接 螺栓主要用于连接不太厚并能加工通孔的零件，，如图13所示。 （a）立体图 （b）近似画法 图13 螺栓及其连接的画法 2．双头螺柱连接 当被连接零件需经常拆卸或其中之一较厚、不便加工通孔时，常采用螺柱连接，如图14所示。 （a）双头螺柱连接 （b）双头螺柱连接的画法 图14 双头螺柱及其连接画法 3．螺钉连接 螺钉的种类很多，按其用途可分为连接螺钉和紧定螺钉。 （1）连接螺钉。 连接螺钉主要用于连接一个较薄和一个较厚的零件，它不需要与螺母配用，常用于受力不大而又不经常拆卸的场合，如图15所示。 （a）开槽盘头螺钉 （b）内六角圆柱头螺钉 （c）开槽沉头螺钉 图15 螺钉及其连接的画法 （2）紧定螺钉。 紧定螺钉用来防止两个相互配合的零件发生相对运动。图16所示为用紧定螺钉限定轮和轴的相对位置。 （a） （b） 图16 紧定螺钉及其连接的画法 4．螺母防松 为了防止螺母松脱，保证连接的紧固，在螺纹连接中常常需要设置防松装置。常用的防松装置有弹簧垫圈防松（见图17）、双螺母防松（见图18、开口销防松（见图19）及止动垫圈防松（见图20）。 图17 弹簧垫圈防松 图18 双螺母防松 图19 开口销防松 图20 止动垫圈防松 | 螺纹两条线，用手去摸来分辨，摸的到的画粗线，摸不到的画细线 螺栓连接是重点。 |
| --- | --- |