第 10 讲教案

| 题 目 |  | 断面图、局部放大图、简化画法及表达方法小结 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本讲计划学时 |  | 2 | 对应教材章(课)节 | 项目四任务三、项目四任务四、项目四任务五 |  |
| 教 学 目 的 |  | 1.掌握断面图的画法和标注。 2.掌握局部放大图的画法和标注。 3.掌握各种简化画法。 |  |  |  |
| 教学进程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 本讲主要环节（内容） |  |  |  | 时间(分) |
| 一 | 断面图 |  |  |  |  |
| 1 | 移出断面图 |  |  |  | 15/150 |
| 2 | 重合断面图 |  |  |  | 15/30 |
| 二 | 局部放大图 |  |  |  | 20/50 |
| 三 | 简化画法及表达方法小结 |  |  |  |  |
| 1 | 简化画法 |  |  |  | 25/75 |
| 2 | 表达方法小结 |  |  |  | 15/90 |

| 板 书 设 计 |  |
| --- | --- |
| 第10讲 断面图、局部放大图、简化画法及表达方法小结 断面图 - 移出断面图 （1）画移出断面图的注意事项 （2）移出断面图的标注。 二、 重合断面图 局部放大图 | 简化画法及表达方法小结 一、简化画法 二、表达方法小结 1．视图 2．剖视图 |

教学内容、方法、手段设计及教学重点、难点分析

教学内容设计： 本节课主要内容是掌握断面图和局部放大图的画法及标注，熟练将视图、剖视图、断面图、局部放大图及简化画法等机件表达方法应用于机件表达。由于此部分内容是具体的画法和规则，所以要注意联系生产实际，说明各项规定的意义，通过几个具体机件练习如何合理选择各种表达方法正确表达机件。 教学方法设计： 本讲的内容较杂，尤其是断面图的画法及标注，可根据情况启发学生自己总结规律，教学中先由浅入深地介绍各种机件表达方法，然后通过几个具体机件练习如何合理选择各种表达方法正确表达机件。 教学手段设计： 以多媒体为主，结合相关模型，利用板书等教学手段，。 教学重点、难点： 重点：断面图和局部放大图的画法和标注 难点：简化画法 突破重点难点的方法是：通过模型、动画演示断面图的形成，掌握断面图和局部放大图的画法。通过学生讨论，教员讲评的方法掌握各种简化画法。

| 断面图 根据断面图配置位置的不同，断面图分为移出断面图和重合断面图两种。 一、 移出断面图 画在视图之外的断面图，称为移出断面图，简称移出断面。移出断面图的轮廓线用粗实线绘制，如图1所示。 （a） （b） 图1 移出断面图的配置及标注 （1）画移出断面图的注意事项。 ① 移出断面图应尽量配置在剖切符号或剖切线的延长线上；也可以配置在其他适当位置。 ② 当剖切平面通过回转面形成孔（或凹坑）的轴线时，这些结构按剖视图绘制，如图2所示。 ③ 剖切平面通过非圆孔会导致出现完全分离的两个断面，这些结构要按剖视图绘制，如图3所示。 ④ 断面图的图形对称时，移出断面图可以画在视图的中断处，如图4所示。当移出断面图由两个或多个相交的剖切平面形成时，断面图的中间应断开，如图5所示。 图2 带有孔或凹坑的移出断面图 图3 按剖视图绘制的移出断面图 图4 画在视图中断处的移出断面图 图5 断开的移出断面图 （2）移出断面图的标注。移出断面图的标注形式及内容与剖视图的基本相同。根据具体情况，标注可以简化或省略。 ① 对称的移出断面图。画在剖切符号的延长线上时，可以省略标注；画在其他位置时，可以省略箭头。 ② 不对称的移出断面图。画在剖切符号的延长线上时，可以省略字母；画在其他位置时，要标注剖切符号、箭头和字母（即每一项都不能省略）。 二、重合断面图 画在视图之内的断面图称为重合断面图，简称重合断面。重合断面图的轮廓线用细实线绘制，如图6所示。 （1）重合断面图与视图中的轮廓线重叠时，视图的轮廓线应连续画出，不可间断。 （2）重合断面图省略标注，如图6（a）、（b）所示。 （3）对于不对称的重合断面图，只需画出剖切符号与箭头即可，如图6（c）所示，有时也可不标注。 （a）对称的重合断面图（一）（b）对称的重合断面图（二）（c）不对称的重合断面图 图6 重合断面图 局部放大图 当物体上的细小结构在视图中表达不清楚，或者不便于标注尺寸时，可以采用局部放大图。将图样中表示物体的部分结构用大于原图形的比例所绘出的图形称为局部放大图，如图7所示。 图7 局部放大图（一） 画局部放大图应注意以下几点。 （1）局部放大图应尽量配置在被放大部位附近，用细实线圈出被放大的部位。当同一物体上有几处被放大的部位时，必须用罗马数字依次标明被放大的部位，并在局部放大图的上方标注相应的罗马数字和所采用的比例。 （2）当物体上只有一处被放大时，在局部放大图的上方只需注明所采用的比例，如图8（a）所示。 （3）同一物体上不同部位的局部放大图，其图形相同或对称时，只需画出一个，如图8（b）所示。 （a） （b） 图8 局部放大图（二） 简化画法及表达方法小结 一、简化画法 1．左右手零件的简化画法 对于左右手零件，允许仅画出其中一个零件，另一个零件用文字说明，如图9所示，其中“LH”表示左件，“RH”表示右件。 （a）简化前的画法 （b）简化后的画法 图9 左右手零件的画法 2．局部放大图的简化画法 在局部放大图表达完整的前提下，允许在原视图中简化被放大部位的图形，如图10所示。。 图10 局部放大图的简化画法 3．折断画法 较长的机件（如轴、杆、型材及连杆等）沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时，可断开后缩短绘制，断开后的尺寸仍应按实际长度标注，如图11（a）、图11（b）所示。 断裂处的边界线可以用波浪线或双点画线绘制，如图11（a）、图11（b）所示；对于实心和空心圆柱可以按图11（c）所示绘制；较大零件的断裂处可以用双折线绘制，如图11（d）所示。 （a） （b） （c） （d） 图11 折断画法 4．相同结构的简化画法 当机件具有若干个相同结构（如齿、槽等）并按一定规律分布时，只需画出几个完整的结构，其余用细实线连接，并注明结构的总数，如图12（a）所示。 对于多个直径相同且成规律分布的孔（如圆孔、螺孔及沉孔等）可以仅画出一个或几个孔，其余孔只需用点划线表示其中心位置，并注明孔的总数，如图12（b）所示。 （a） （b） 图12 相同结构的简化画法 5．对称图形 当图形对称时，在不致引起误解的前提下，可以只画视图的一半或四分之一，并在对称中心线的两端分别画出两条与其垂直的平行细实线（对称符号），如图13所示。 （a） （b） 图13 对称结构的简化画法 6．法兰盘上的孔 法兰盘上均匀分布的孔允许按图14所示的方式表示，只画出孔的位置而将圆盘省略。 图14 法兰盘上孔的画法 7．网状物、编织物或机件上的滚花如图15所示。 （a） （b） 图15 网状物或机件滚花 8．不能充分表达的平面 当图形不能充分表达平面时，可以用平面符号（相交的两条细实线）表示，如图16所示。 图16 表示平面的简化画法 9．键槽、方孔的表达 机件上对称结构（如键槽、方孔等）的局部剖视图可以按图17所示的方法表示。 图17 机件上对称结构局部剖视图的简化画法 10．在剖视图中再作局部剖如图18所示。 图18 在剖视图中再作局部剖 11．小倒角、小圆角的简化画法如图19所示。 （a） （b） （c） 图19 小倒角、小圆角的简化画法 12. 肋、轮辐、孔等结构不处于剖切面上的画法如图20、图21所示。 图20 轮辐的剖切画法 图21 肋、均匀分布孔的简化画法 二、表达方法小结 【例1】确定支架的表达方法。 （a）立体图 （b）表达方案 图 22 支架 第四章学生问题汇总： 1. 为什么要作剖视图？ 剖视图主要用于表达机件内部结构形状。 对于机件不可见的结构形状： 视图上用细虚线表示，剖视图上用粗实线表示。 2. 剖视图中肋的画法？ 沿肋板的纵向剖切（剖切平面平行于肋板的主要平面）时，规定该肋板被剖到的部分按不剖绘制，即不画剖面符号，并用粗实线把肋板与其邻接部分分开。 3. 断面图分哪几种？有什么特点？ 断面图：移出断面图、重合断面图 断面图主要用于表达机件某一截断面的形状，例如，孔、槽的结构形状、大小。 | 两种特殊情况的区别：一是通过回转面，一是通过非回转面截断 新标准规定：重合断面图可以省略标注 此图还可以用来解释轮廓线代替截交线的简化画法 |
| --- | --- |